IV. ANALIZA ORAZ OCENA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

4.1. Rzeźba terenu

4.1.1. Charakterystyka rzeźby terenu

Cały obszar Miasta i Gminy Oborniki należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów urozmaiconych. Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz gminy są pochodzenia polodowcowego i tworzą krajobraz młodoglacjalny. Teren ten znajduje się na obszarze dawnego zlodowacenia bałtyckiego (faza poznańska). Rzeźba terenu jest wynikiem intensywnego rozcięcia wysoczyzny morenowej przez rynny lodowcowe oraz doliny wód roztopowych. W krajobrazie wyraźnie zaznacza się podział na obszary pagórkowate i płaskie, bądź depresje i charakterystycznie zorientowane elewacje. Powierzchnię stanowi głównie zespół równin sandrowych i wzniesień morenowych z niewielkimi nachyleniami, sandry, terasy piaszczyste, terasy rzeczne, wydmy oraz drobne dolinki erozyjno-denudacyjne, rozcinające powierzchnie wysoczyznowe.

Północna część gminy leży w Kotlinie Gorzowskiej i obejmuje szeroką na 3 – 4 km dolinę Warty, która od Obornik rozszerza się przechodząc w pola wydmowe. W wielkiej formie dolinnej zaznacza się wyraźnie niewielka wyspa wysoczyznowa w rejonie Bąblina – Nowołoskońca – Dąbrówki Leśnej. Zachodnią i południowo-zachodnią część gminy zajmuje Równina Szamotulska, której charakterystycznymi formami są ciągi wzniesień w formie oddzielonych pagórków między Pamiątkowem a Nieczajną oraz długie wały między Objezierzem a Obornikami, o wysokości 90 – 95 m n.p.m. Przecięta jest doliną rynnową rzeki Samicy Kierskiej, która wyraźnie wcina się w teren. Południowo-wschodnia część gminy charakteryzuje się rzeźbą niskofalistą i niskopagórkowatą, typową dla Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Różnica wysokości pomiędzy najniżej położonym punktem terenu, w okolicach miasta Oborniki (44,7 m n.p.m.), a najwyżej położonym punktem w rejonie miejscowości Bogdanowo (ok. 94,5 m n.p.m.) wynosi ponad 50,0 m.

Ukształtowanie terenu gminy nie stwarza problemów w zagospodarowywaniu obszaru, a rzeźba terenu sprzyja rozwojowi rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji. Z zabudowy należy wyłączyć jedynie obszary dolin i obniżeń oraz niewielkie obszary o spadkach powyżej 10 %.

Do czynników wywołujących znaczne zmiany w rzeźbie terenu oraz przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, na omawianym obszarze, należy prowadzona odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego i torfu. Wydobycie to powoduje trwałe przekształcenia powierzchni ziemi oraz degradację pokrywy glebowej. Przyczynia się także do zachwiania równowagi stosunków wodnych. Jako zagrożenie należy uznać nierekultywowanie przekształconych obszarów, przez eksploatatorów, którzy nie wywiązują się z nałożonych prawem zobowiązań. Zagrożeniem jest także niewłaściwe rekultywowanie zdegradowanych terenów. Dlatego prace rekultywacyjne prowadzone powinny być pod stałym nadzorem odpowiednich służb.

4.1.2. Przekształcenia rzeźby terenu i przypowierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej

Na terenie Miasta i Gminy Oborniki do działalności przeobrażających teren, należą przede wszystkim intensywne użytkowanie rolnicze oraz kopalnie odkrywkowe surowców naturalnych.

Użytkowanie rolnicze niesie jednak mniejsze zagrożenie, niż eksploatacja surowców kopalnych. Łatwiejsza do realizacji jest również rekultywacja terenów rolniczych, gdzie najczęściej stosowaną metodą jest zalesianie słabych gruntów.

Eksploatacja piasków drobno- i średnioziarnistych prowadzona między innymi na terenie gminy Oborniki, przyczynia się do znaczących zmian w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych obszarów wyłączonych z użytkowania, hałd oraz wyrobisk często wypełnionych śmieciami.

Prace rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji powinny być poprzedzone sporządzeniem projektu rekultywacji, w którym określony zostanie termin zakończenia prac oraz sposób ich realizacji.

Ze względu na walory przyrodnicze oraz występowanie LZWP należy na omawianym terenie zakazać stosowania do prac rekultywacyjnych popiołów, osadów ściekowych czy też podobnych substancji o nieokreślonym składzie fizycznym i chemicznym wytworzonych poza obszarem gminy.

Kolejną formą przekształcenia przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej są istniejące składowiska. Na terenie Miasta i Gminy Oborniki w miejscowości Uścikowiec zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych, które posiada uregulowany stan formalno – prawny.

4.2 Budowa geologiczna

4.2.1. Uwarunkowania ogólne

Omawiany obszar pod względem geologicznym położony jest na styku dwóch jednostek geologiczno-strukturalnych: synklinorium szczecińsko – szamotulskiego                i mogileńsko – łódzkiego rozdzielone elewacją szamotulsko – obornicką po rejon Poznania. Przez południowo – zachodnią część obszaru przebiega obniżenie zapadliskowe (rów tektoniczny Szamotuły – Poznań) o zrzucie do 200 m, powstały w okresie trzeciorzędu.

Na osadach jury środkowej i górnej tj. piaskach, piaskowcach, mułowcach                  i iłowcach oraz wapieniach i marglach zalegają osady kredy dolnej w postaci piasków, piaskowców drobnoziarnistych, średnioziarnistych, mułów i mułowców. Osady kredy górnej stanowią margle, opoki i wapienie.

Trzeciorzęd reprezentowany jest przez utwory oligocenu – ilasto-mulaste                  o miąższości 80 - 280 m, rozdzielone lokalnie warstwą piaszczystą oraz miocenu – utwory piaszczyste i burowęglowe, w których można wyróżnić 5 serii sedymentacyjnych.

Na obszarze gminy miąższość utworów czwartorzędowych jest bardzo nierównomierna i zależna jest od morfologii podłoża podczwartorzędowego oraz współczesnej powierzchni - wynosi od kilku metrów do 120 – 185 m. W fazie pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego ukształtował się ostatecznie przełomowy odcinek Warty. Najstarszymi osadami są dwa poziomy glin morenowych występujące w obniżeniach podłoża podczwartorzędowego, rozdzielone lokalnie utworami rzecznymi i fluwioglacjalnymi, o ogólnej miąższości do 60 m. Wśród osadów plejstoceńskich występuje glina zwałowa, budująca powierzchnie wysoczyzny morenowej. Ich otoczenie stanowią rozległe obszary występowania piasków akumulacji wodnolodowcowej – równiny sandrowe i poziomy terasowe. Na skutek wzmożonych procesów eolicznych pod koniec tego okresu powstały liczne wydmy, które na terenie gminy stanowią przedłużenie szerokiego pasam wydm ciągu Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego. Występują na wyższych terasach doliny Warty oraz Wełny.

W dolinach rzecznych i obniżeniach bezodpływowych terenu występują osady holoceńskie reprezentowane przez torfy, gytie, namułki i mursze, o miąższości do ok. 2,2 m.

Warunki gruntowe obszaru gminy są zróżnicowane. W podłożu rozległych obszarów wysoczyznowych niemal powszechnie występują utwory bezpośredniej akumulacji lodowca – gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej (często z ok. 1÷2 m warstwą gruntów plastycznych i miękkoplastycznych, w strefie występowania wody gruntowej). W wielu miejscach glina zwałowa przykryta jest cienką warstwą osadów wód płynących (wodnolodowcowych i rzecznych) – warstwowanych piasków i żwirów. Występują one m.in. na obszarze równiny sandrowej oraz w obrębie rozległych powierzchni terasowych. Większość zalegających w podłożu piasków i żwirów to grunty średniozagęszczone i zagęszczone, o zmiennej miąższości z wkładkami i przewarstwieniami gruntów tiksotropowych, bardzo wrażliwych na zmiany wilgotności, przemarzanie i drgania (zastoiskowych mułków). Jedynie na obszarze terasy zalewowej, w stropowej części podłoża przeważają piaski luźne, często z licznymi przewarstwieniami i domieszkami próchnicy. Niedużą na ogół miąższością odznaczają się osady holoceńskie, reprezentowane przez piaski próchniczne i namuły organiczne.

4.2.2. Zasoby kopalin

Na obszarze Miasta i Gminy Oborniki znajdują się przede wszystkim pokłady kruszywa naturalnego oraz torfu. Zalegają one głównie w osadach czwartorzędowych, zarówno plejstocenu, jak i holocenu. W plejstocenie tworzyły się osady glacjalne w postaci glin morenowych oraz utwory fluwioglacjalne i fluwialne – piaski i żwiry z przewarstwieniami glin zwałowych. Holocen reprezentują osady aluwialne, w większości piaszczyste, a w lokalnych obniżeniach dolin rzecznych i zbiornikach wodnych – torfy i mady.

Zestawienie surowców występujących na terenie gminy przedstawia tabela 25.

| Wykaz złóż surowców naturalnych na terenie gminy |  |  |  | T a b e l a 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stan zag. złoża | Zasoby |  |  | Wydobycie [za rok 2002] |
|  |  | geologiczne bilansowe | przemysłowe |  |  |
| kruszywo naturalne [Mg] |  |  |  |  |  |
| Dąbrówka Leśna | E | 905 | - |  | 2 |
| Kowanówko* | T | 23 722 | - |  | - |
| Oborniki | Z | 195 | - |  | - |
| Oborniki Wlkp. II* | Z | 299 | - |  | - |
| Sławieńko | E | 207 | 155 |  | 9 |
| Uścikowo II | E | 139 | 139 |  | 12 |
| Uścikowiec | Z | 662 | - |  | - |
| Uścikówiec II* | T | 381 | 363 |  | - |
| surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. m3] |  |  |  |  |  |
| Oborniki | Z | 262 | - |  | - |

* – złoże zawierające piasek ze żwirem;

Źródło: PIG Warszawa 2003, Ministerstwo Środowiska.

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:

E – złoże zagospodarowane – eksploatowane;

T – złoże zagospodarowane – eksploatowane okresowo;

Z – złoże zaniechane.

Złoża torfu i gytii zostały rozpoznane w dolinie Warty i Wełny oraz w zagłębieniach bezodpływowych, złoża te jednak nie są eksploatowane. W 2003 roku decyzją Wojewody Wielkopolskiego udzielono Panu R. Chałasińskiemu koncesji na wydobywanie torfu ze złoża „Marszewiec” w miejscowości Rożnowo (przysiółek Marszewiec). Zasoby geologiczne złoża torfu ustalono w ilości 24 848 m3, natomiast powierzchnia obszaru górniczego wynosi 6 499 m2. Koncesja ważna jest do 31 grudnia 2008 roku.

Na terenie gminy prowadzona jest również eksploatacja kruszywa naturalnego. Największe w gminie złoże kruszywa naturalnego „Kowanówko” nie jest eksploatowane z powodu położenia na obszarach leśnych (w lasach wodochronnych oraz w strefie ochrony sanatoryjnej). Koncesję na eksploatację złoża „Uścikowo II” decyzją Wojewody Wielkopolskiego udzielono prywatnemu właścicielowi. Koncesja ważna jest do końca czerwca 2008 roku. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 37 700 m2. Dodatkowo, w m. Chrustowo udzielono koncesji prywatnemu właścicielowi na wydobycie kredy jeziornej.

Na potrzeby lokalne następuje wydobycie ze złóż nieudokumentowanych. Taka niekontrolowana eksploatacja złóż stanowi jednak duże zagrożenie dla rzeźby terenu i środowiska przyrodniczego gminy, z tego względu należy za pomocą dostępnych środków administracyjno – prawnych dążyć do zaprzestania tego rodzaju działalności.

4.3. Wody podziemne

Teren Miasta i Gminy Oborniki zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju znajduje się w makroregionie zachodnim Niżu Polskiego – regionie wielkopolskim. Występowanie poziomów wodonośnych jest ściśle związane z budową geologiczną. Warunkuje ona istnienie skał umożliwiających gromadzenie się wody. Na obszarze  województwa wielkopolskiego zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych, które rozdzielone są warstwami iłów poznańskich i glin zwałowych.

W obrębie Gminy Oborniki gospodarczo wykorzystywane są wody pitne w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych.

Do wód podziemnych zaliczane są także wody gruntowe, które charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża. Poziom wód gruntowych występuje w utworach piaszczysto – żwirowych tarasów współczesnych dolin rzecznych i pradolin na głębokości ok. 1 –20 m. Jego miąższość jest zmienna i wynosi od kilku do 7 m, sporadycznie do 18 m.

Charakteryzują się swobodnym zwierciadłem występującym na zmiennej głębokości 1 – 9 m p.p.t. i podlegającym wahaniom sezonowym wynikającym z opadów       i stanów wód w ciekach.

4.3.1. Uwarunkowania ogólne

Na terenie Miasta i Gminy Oborniki woda ujmowana jest z dwóch pięter wodonośnych: trzeciorzędowego (poziom mioceński) i czwartorzędowego (poziom plejstoceński). Obszarem zasobowym trzeciorzędowego piętra wodonośnego są piaski pylaste i drobnoziarniste, które zalegają na głębokości 80 – 100 ppt, a nawet 188 m. Jest to piętro bardzo wydajne. Poziom mioceński o miąższości ok. 30 m przykryty jest nadkładem słaboprzepuszczalnych osadów plejstoceńskich. Budują go drobne i średnie piaski z domieszkami pyłu burowęglowego. W kompleksie nadkładów iłów poznańskich spotyka się soczewy piaszczyste o zróżnicowanych rozmiarach, nie tworzące ciągłych poziomów.

W czwartorzędowym piętrze wodonośnym głównym źródłem zasilania wód gruntowych są opady atmosferyczne. Warstwa wodonośna nie posiada nadkładu utworów nieprzepuszczalnych, stąd narażona jest na łatwy napływ zanieczyszczeń. Wydajności jednostkowe tego poziomu wahają się od kilku do 90 m3/h. Poziom wód wgłębnych tworzą warstwy wodonośne występujące w obrębie glin morenowych. Ich wydajności jednostkowe są rzędu 2 – 10 m3/h.

Wody pierwszego poziomu wód gruntowych zaopatrują w wodę studnie kopane. W związku z dość znaczną miąższością utworów czwartorzędowych należy się spodziewać występowania na terenie gminy jednego lub nawet kilku głębszych międzymorenowych poziomów wodonośnych utrzymujących się w warstwach piaszczysto-żwirowych. Głębsze (międzymorenowe) poziomy wodonośne są bardziej zasobne w wodę. Występują na zmiennej głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów.

4.3.2. Lokalne Zbiorniki Wód Podziemnych

Obszar Miasta i Gminy Oborniki leży poza zasięgiem występowania najkorzystniejszych struktur wodonośnych, tj. poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Wielkopolski. Zasoby wód użytkowych czerpane są z lokalnych zbiorników wód podziemnych LZWP, zlokalizowanych w obrębie gminy. Występują one w utworach czwartorzędowych.

4.3.3. Jakość wód podziemnych

Eksploatacja wód podziemnych do picia i na potrzeby gospodarcze na terenie gminy bazuje głównie na czwartorzędowym i trzeciorzędowym piętrze wodonośnym. Z tych poziomów ujmowana jest woda rozprowadzana siecią wodociągową do jednostek osadniczych.

Na jakość wód podziemnych na analizowanym terenie wpływ mają istniejące tu warunki hydrogeologiczne oraz formy prowadzonej działalności.

Stan czystości wód podziemnych jest dość dobrze rozpoznany. Badania jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Obornickiego prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania jakości wód podziemnych prowadzone są w sieci krajowej (państwowej), regionalnej i lokalnej.

Ostatnia ocenę jakości zwykłych wód podziemnych na terenie Miasta i Gminy Oborniki, w ramach sieci monitoringu państwowego wykonano w 1997 roku. Punkt monitoringu wód podziemnych znajduje się w m. Kowanówko, poza obszarem występowania GZWP, na głębokości 5 m na terenach zabudowanych. Wyniki przeprowadzonych badań w ww. punkcie przedstawiono w poniższej tabeli 26.

| Jakość wód podziemnych w sieci krajowej w roku 1997 T a b e l a 26 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr otworu | Nazwa otworu | GZWP | Gł. stropu | Wody | Stratygrafia | Ocena jakości |
|  |  |  |  |  |  | 1997 r |
| 51 | Kowanówko | poza | 5,0 | gruntowe | Q | Ib |

Źródło: WIOŚ Poznań, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2001 r.

W punkcie badawczym w sieci krajowej poza obszarem GZWP 139, wody były wysokiej jakości i należały do klasy Ib, czyli nieznacznie zanieczyszczone, odpowiadające wodom do celów pitnych i gospodarczych, okresowo wymagające uzdatnienia. Jednak trudno powiedzieć, czy ta jakość wód w w/w punkcie badawczym utrzymuje się na stałym poziomie, z powodu braku prowadzenia badań jakości wód podziemnych po roku 1997.

W latach 2001 - 2003 jakość wód podziemnych na terenie Miasta i Gminy Oborniki kontrolowana była w ramach sieci monitoringu regionalnego w dwóch punktach pomiarowych. Wyniki pomiarów przedstawia tabela 27.

| ###### Jakości wód podziemnych w sieci regionalnej w latach 2001- 2003 r |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr otworu | Lokalizacja | Poziom | Zbiornik | Głębokość | Miąższość izolacji | Użytkowanie terenu |  | Klasa wód wg PIOŚ |
| Rok 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Popówko | Tr | LZWP | 99,5 | 78,0 | zabudowa miejska |  | II |
| 25 | Świerkówki | Tr | LZWP | 120,0 | 96,0 | zabudowa wiejska |  | III |
| Rok 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Popówko | Tr | LZWP | 99,5 | 78,0 | zabudowa miejska |  | II |
| 25 | Świerkówki | Tr | LZWP | 120,0 | 96,0 | zabudowa wiejska |  | II |
| Rok 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Popówko | Tr | LZWP | 99,5 | 78,0 | zabudowa miejska |  | II |
| 25 | Świerkówki | Tr | LZWP | 120,0 | 96,0 | zabudowa wiejska |  | III |

Tr – trzeciorzęd;

LZWP – Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych;

Źródło: WIOŚ Poznań, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2001, 2002 i 2003 r.

W badanych punktach monitoringu regionalnego, w kolejnych latach 2001 - 2003 wody wahały się w granicach klasy II – III. W roku 2001 i 2003 wody należały do klasy II, czyli były to wody średniej jakości antropogenicznie zanieczyszczone, a ich użytkowanie w celach pitnych wymagało uzdatnienia oraz klasy III - tj. wody niskiej jakości, czyli ich cechy fizyczne i zawartość głównych wskaźników zanieczyszczenia znacznie przekraczały normy obowiązujące dla wód pitnych, a ich uzdatnianie jest mało opłacalne i skomplikowane. Wskaźnikiem decydującym o niskiej jakości wód była wartość wodorowęglanów, węgla organicznego a w m. Świerkówki dodatkowo fosforany. Natomiast w roku 2002 wody w obu punktach pomiarowych zostały zakwalifikowane do klasy II. Zatem jakość wód podziemnych w badanych punktach utrzymuję się od kilku lat na podobnym poziomie.

Celem monitoringu lokalnego jest badanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń         i ich wpływu na jakość wód podziemnych. Tworzony jest on wokół największych źródeł zanieczyszczeń, takich jak: składowiska odpadów i mogilniki, stacje paliw, duże zakłady przemysłowe oraz wokół dużych ujęć wody w formie sieci osłonowej. Sieć monitoringu lokalnego jest finansowana przez właścicieli obiektów stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych lub przez użytkowników wód podziemnych. Na terenie gminy tego typu monitoring prowadzony jest na składowisku odpadów komunalnych w Uścikowcu.

Na podstawie wyników pochodzących z punktów badawczych monitoringu państwowego można stwierdzić, że wody podziemne regionu charakteryzują się wysoką jakością. Natomiast w punktach badawczych w sieci monitoringu regionalnego wody cechowała średnia i niska jakość.

Według „Bilansu wód podziemnych„ przeprowadzonego dla gmin Powiatu Obornickiego w lipcu 2002 roku wody podziemne poziomu gruntowego należą do zróżnicowanych klas jakości – od Ib do pozaklasowych, a wody poziomów międzyglinowych do II klasy jakości. Wody poziomu mioceńskiego, w rejonie rowu tektonicznego Szamotuły – Poznań, zaliczone zostały do III klasy jakości, a we wschodniej części powiatu do Ib i nie stwierdzono zanieczyszczenia antropogenicznego tych wód. Natomiast wody poziomu oligoceńskiego, górnokredowego i górnojurajskiego nie nadają się do picia.

Lokalne zbiorniki wód podziemnych LZWP występujące na terenie gminy Oborniki są silnie narażone na zanieczyszczenia antropogeniczne ze względu na swój „odkryty” charakter – intensywna wymiana pomiędzy wodami infiltracyjnymi a podziemnymi. Niezadowalająca okresowo jakość wód na terenie gminy wynika z częściowej izolacji pokrywy w stropie warstw wodonośnych. Umożliwia to łatwe przenikanie do wód zanieczyszczeń z powierzchni. Głównie przez infiltrację wód deszczowych wraz z którymi przedostają się do wód gruntowych środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb). Z tego względu należy zadbać o jak najszybszy rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie Powiatu Obornickiego, a tym samym gminy. Ograniczy on w dużym stopniu zagrożenie obniżenia jakości wód podziemnych na skutek zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków bytowo-gospodarczych.

4.4. Wody powierzchniowe

Pod względem występowania wód powierzchniowych Miasto i Gmina Oborniki należy do średnio zasobnych spośród gmin Powiatu Obornickiego. O zasobności gminy w wody powierzchniowe decydują przede wszystkim występujące na jej obszarze zbiorniki wodne w postaci stawów, zbiorników hodowlanych, śródpolnych oczek wodnych, a także liczne cieki i starorzecza wypełnione wodą.

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Udział wód powierzchniowych (zbiorników wodnych i cieków) w ogólnej powierzchni Miasta i Gminy Oborniki wynosi prawie 1,0 %.

4.4.1. Sieć rzeczna

Wody powierzchniowe występujące na terenie gminy należą do Regionu Wodnego Środkowej Odry, w zlewni rzeki Warty. Sieć rzeczną na terenie gminy Oborniki tworzy przede wszystkim rzeka Warta wraz z dopływami między innymi Wełną, Samicą Kierską. Tworzą one gęstą sieć cieków o dendrologicznym układzie.

Dość powszechne są na obszarze gminy różnej wielkości obniżenia bezodpływowe, w większości o charakterze zagłębień chłonnych. Średni odpływ powierzchniowy nie odbiega od średniej w województwie, który wynosi 3,74 l/s/km2.

Opis najważniejszych cieków przepływających przez teren gminy zamieszczono poniżej.

Rzeka Warta

Dorzecze Warty leży w zlewni rzeki Odry. Jest głównym prawobrzeżnym dopływem Odry, o długości 808,2 km. Przez teren województwa wielkopolskiego przepływa na odcinku 369 km. Układ dolin i sieci rzecznej wiąże się z układem pradolin i dolin przełomowych powstałych wskutek działania lodowca. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, uzupełniona wieloma jeziorami o zróżnicowanej wielkości oraz zbiornikami sztucznymi. Przez obszar gminy przepływa na długości wynoszącej odpowiednio:

- brzeg prawy od km 186+500 do km 212+900 – 26,4 km;

- brzeg lewy od km 185+300 do km 217+300 – 32,0 km.

Rzeka przyjmuje szereg dopływów. Największe z nich i przepływające przez teren gminy Oborniki to:

  - Wełna

Wełna jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Warty o całkowitej długości 117,8 km i wchodzi w skład systemu rzecznego Wełna – Warta – Odra – Bałtyk. W zależności od szerokości, głębokość jej koryta waha się w granicach 80 – 130 cm. Wpada do Warty w Obornikach, w 206,0 km. Odwadnia obszar o powierzchni 2 621,1 km2, którego podstawowym elementem morfologicznym jest wysoczyzna deluwialna: moreny czołowe i denne, sandry oraz ozy. Jest to rzeka silnie meandrująca, o niewielkim spadku podłużnym – stąd w jej dolinie liczne, niezwykle malownicze zakola i starorzecza. Od Rogoźna do Obornik Wełna przyspiesza swój bieg, spowodowany dużym spadkiem, dając złudzenie rzeki górskiej. Długość rzeki na terenie gminy Oborniki wynosi 11,1 km. Zlewnia rzeki ma charakter rolniczo – leśny.

  - Samica Kierska

Rzeka ta jest lewobrzeżnym dopływem Warty. Zlewnia rzeki ma charakter typowo rolniczy o zdecydowanym niedoborze lasów i zadrzewień oraz zmniejszonym udziale użytków zielonych. Przepływa przez gminę na odcinku 17,5 km.

- Kanał Kończak – jest prawostronnym dopływem Warty i przepływa przez tereny Parku Krajobrazowego Puszcza Notecka. W gminie biegnie na odcinku 12,7 km. Zlewnia rzeki ma charakter typowo rolniczo – leśny;

- Kanał Przecławski – położony w południowej części gminy, przepływając na odcinku 9,8 km;

- Kanał Zaganka – jest lewym dopływem rzeki Wełny, położonym we wschodniej części gminy, o długości 7,4 km;

- Kanał Baborowski – jest prawobrzeżnym dopływem Warty, i przepływa przez teren gminy na odcinku 5,2 km;

- Kanał Kiszewski – jest prawobrzeżnym dopływem Warty o długości 2,9 km;

- Rzeka Sama  – lewobrzeżny dopływ Warty; przepływa zachodnim skrajem gminy na odcinku zaledwie 0,8 km.

Cieki wodne uchodzące do Warty w części północnej gminy przebiegają na obszarach leśnych i spełniają swoja właściwą funkcję ochronną i alimentacyjną. Pozostałe cieki w prawie 60 – 65 % swej długości przebiegają przez obszar użytków rolnych i są słabo zaznaczone w morfologii terenu.

Wszystkie cieki charakteryzuje śnieżno – deszczowy system zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku oraz jednym minimum. Po osiągnięciu wiosennego maksimum (w okresie pomiędzy styczniem a kwietniem), stany wody i przepływy rzek zmniejszają się. Wezbrania letnie (lipiec, sierpień) są zdecydowanie mniejsze od wiosennych. Minimum przypada generalnie pomiędzy lipcem i październikiem. Przejścia od stanów najwyższych do najniższych są łagodne, różnice pomiędzy średnimi miesięcznymi stanami maksymalnymi i średnimi miesięcznymi stanami minimalnymi są niewielkie.

4.4.2. Zbiorniki wodne

Na terenie Miasta i Gminy Oborniki nie występują jeziora. Do charakterystycznych elementów sieci wodnej gminy należą jedynie mniejsze zbiorniki wodne w postaci stawów, śródpolnych oczek wodnych i wyrobisk poeksploatacyjnych wypełnionych wodą, zasilane głównie wodami powierzchniowymi. Na ogół są one płytkie i zarastające. Pełnią nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także cenny element urozmaicenia krajobrazu rolniczego. Z opisanych powyżej względów wskazane jest systematyczne oczyszczanie i przywracanie prawidłowej żywotności tych zbiorników.

Zbiorniki hodowlane - stawy rybne

Na terenie gminy, wg Starostwa Powiatowego zlokalizowane są dwa zbiorniki hodowlane:

- Gospodarstwo Rybackie w Objezierzu – ciekiem zasilającym zbiornik jest Samica Kierska (Kanał Młynówka), powierzchnia stawów wynosi 128,222 ha; termin napełniania zaczyna się od początku lutego do połowy kwietnia każdego roku, a termin spustu od końca września do końca listopada każdego roku;

- staw rybny w m. Niemieczkowo - ciekiem zasilającym zbiornik jest rzeka Samica, powierzchnia stawu wynosi 0,19 ha, natomiast objętość wody w stawie 2 100 m2;

- gospodarka rybacka prowadzona jest również w Stobnicy.

Obiekty małej retencji wodnej

Retencja wody odbywa się również poprzez zbiorniki wód stojących. Głównymi funkcjami, które spełniają zbiorniki jest:

- retencjonowanie wiosennych fal wezbraniowych rzek;

- lokalne zabezpieczenie przeciwpowodziowe;

- magazynowanie wody do nawodnień deszczownianych;

- poprawienie stanu sanitarnego wód rzek.

Do charakterystycznych elementów sieci wodnej gminy należą również mniejsze zbiorniki wodne zaliczane do obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka wodne oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą, najczęściej płytkie i zarastające, o regularnych kształtach. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także cenny element urozmaicenia krajobrazu.

Ewentualna rozbudowa małej retencji wodnej na terenie gminy powinna być prowadzona na podstawie wcześniej opracowanego Powiatowego programu budowy zbiorników małej retencji wodnej.

4.4.3. Jakość wód powierzchniowych

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne.

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:

- rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),

- hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

- niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

  - bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych (na nieskanalizowanych obszarach);

  - zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego);

4.4.3.1. Stan czystości rzek

Stan czystości rzek występujących na terenie Miasta i Gminy Oborniki kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyniki prowadzonych badań jakości wód przedstawiono poniżej.

Rzeka Warta

Odbiornikiem wód rzeki Wełny i Samicy Kierskiej jest rzeka Warta, przepływająca przez środkową część gminy Oborniki. Jedyny przekrój pomiarowo-kontrolny na rzece Warcie zlokalizowany jest powyżej Obornik Wlkp. i ujścia Wełny (wodowskaz Oborniki) w km 206,3.

Badania prowadzone w roku 2002 wykazały, że jakość wód rzeki Warty w tym przekroju nie odpowiadała normom obowiązującym dla wód powierzchniowych. Wpływ na to miał wskaźnik określający żyzność wód – chlorofil „a”; pogorszenie w stosunku do roku 2001 z klasy III do wielkości ponadnormatywnych oraz stan sanitarny (miano Coli). Nie stwierdzono zmian w poziomie zasolenia wód (I klasa) a powyżej Obornik poprawę.

| Stan czystości rzeki Warty w 2000 i 2002 roku w punkcie pomiarowym w Obornikach Wlkp. |  |  |  |  |  | T a b e l a 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Stężenia charakterystyczne wybranych grup wskaźników zanieczyszczenia [mg/l] |  |  |  |  |  |  |
|  | tlen rozpuszczony | fosforany | azot ogólny | zawiesina ogólna | chlorofil „a” |  | miano Coli |
| 2000 | 9,1 | 0,5 | 4,52 | 27 | 43,1 |  | 0,001 |
| 2002 | 9,6 | 0,37 | 4,36 | 12 | 28,4 |  | 0,001 |

Źródło: WIOŚ Poznań 2001 I 2002 rok.

Na podstawie wartości wskaźników przedstawionych w tabeli 28, w roku 2002 jakość wód Warty przepływającej przez Powiat Obornicki określono jako nieodpowiadający normom. Taki stan jakości wód Warty utrzymuje się na pograniczu klas III i wartości pozaklasowych od roku 1999. Na zły stan jakości wód mają wpływ przede wszystkim zanieczyszczenia fizyko-chemiczne (głównie związki azotu i fosforu oraz chlorofil „a”), których podwyższone wartości stężeń w badanych punktach związane są między innymi z rolniczym charakterem zlewni rzeki Warty oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne (miano Coli). Ponadnormatywne wartości tego wskaźnika decydujące       o złym stanie czystości wód Warty w jej środkowym biegu (między innymi gmina Oborniki), są wynikiem zrzutów surowych czy niedostatecznie oczyszczonych ścieków bytowych. Trafiają one do Warty w dużej mierze za pośrednictwem jej dopływów oraz bezpośrednio z miast przez które przepływa.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do Warty za pośrednictwem jej dopływów przedstawia tabela 29 (stężenie w punkcie kontrolnym zlokalizowanym na terenie gminy Oborniki).

| Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do Warty w latach 2000 - 2002 za pośrednictwem jej dopływów T a b e l a 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rzeka | Przepływ średni roczny [m3/s] | BZT5 | Zawiesina ogólna | Azot ogólny | Azot amonowy | Fosfor ogólny | Fosforany |
|  |  | [mg/dm3] |  |  |  |  |  |
| Rok 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wełna | 7,75 | 4,5 | 11 | 3,64 | 0,24 | 0,40 | 0,71 |
| Samica Kierska | 0,81 | 4,4 | 22 | 4,87 | 0,31 | 0,35 | 0,62 |
| Rok 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wełna | 13,200 | 4,8 | 8 | 4,71 | 0,21 | 0,26 | 0,53 |
| Samica Kierska | 1,336 | 3,9 | 10 | 5,86 | 0,48 | 0,32 | 0,59 |

Źródło: WIOŚ Poznań

Rzeka Warta w rozważanym przekroju jest ciekiem o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu ze względu na znaczne ilości zanieczyszczeń wprowadzanych z wodami dopływów uchodzących powyżej. Do bardziej znaczących należą: Ner, Rgilewka, Kiełbaska, Czarna Struga, Prosna i Lutynia. O skali negatywnego oddziaływania wymienionych dopływów świadczy fakt, że wprowadzają one łącznie ponad 65 % całego ładunku zanieczyszczeń jaki z wodami dopływów kierowany jest do rzeki Warty w obrębie województwa wielkopolskiego. Poprawa jakości wód poszczególnych odbiorników jest możliwa dopiero po uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach cząstkowych.

Dopływy rzeki Warty

  - Rzeka Wełna

Ostatnie badania rzeki pod względem jakości wód zostały wykonane w 2003 roku, w 0,3 km biegu rzeki. Pod względem czystości wody zakwalifikowano do pozaklasowych ze względu na fosforany, fosfor ogólny, fenole lotne, chlorofil „a” i miano Coli.

W roku 2001 badania te przeprowadzono na 3 stanowiskach pomiarowych, a w latach kolejnych na jednym stanowisku. Jakość Wełny na badanych odcinkach nie odpowiadała normom. We wszystkich przekrojach badawczych wartości dopuszczalne zostały przekroczone przez związki fosforu. Niewielki wzrost jakości rzeki pod względem chlorofilu „a” stwierdzono po przyjęciu wód rzeki Flinty, gdzie stężenie średnie roczne tego wskaźnika odpowiadało wymogom III klasy czystości; jednak w maju jego wartość przekraczała 100 µg/l. Poniżej Rogoźna Wełnę dyskwalifikowały również: tlen rozpuszczony, azotyny i miano Coli. Tuż przy ujściu do Warty stwierdzono wzrost natlenienia cieku i redukcję azotynów.

| Stan czystości rzeki Wełny na stanowiskach pomiarowych w latach 2001 - 2003 |  |  | T a b e l a 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja stanowiska pomiarowego rzeki Wełny (km biegu rzeki) | Klasa czystości | Wskaźniki decydujące o wypadkowej klasie czystości |  |
| 2001 |  |  |  |
| powyżej Rogoźna (31,3 km) | non | fosfor ogólny, fosforany |  |
| poniżej Rogoźna (25,8 km) | non | tlen rozpuszczony, fosfor ogólny, fosforany, azotyny, miano Coli |  |
| m. Kowanówko – ujście do Warty (0,3 km) | non | fosfor ogólny, fosforany, miano Coli |  |
| 2002 |  |  |  |
| ujście do Warty w km 205,7 (w 0,3 km biegu rz. Wełny) | non | fosforany, fosfor ogólny, fenole lotne, chlorofil „a”, miano Coli |  |
| 2003 |  |  |  |
| ujście do Warty w km 205,7 (w 0,3 km biegu rz. Wełny) | non | fosforany, fosfor ogólny, fenole lotne, chlorofil „a”, miano Coli |  |

Źródło: WIOŚ Poznań 2002, 2003 i 2004 r.

- Rzeka Samica Kierska

Badania rzeki pod względem jakości wód na terenie gminy zostały wykonane w latach 2002 - 2003 na jednym stanowisku pomiarowym (w km 4,0 biegu rzeki i 194,6 km ujścia do Warty). O niskiej wypadkowej jakości cieku zadecydowały takie wskaźniki jak: azot azotynowy, fosforany, fosfor ogólny, BZT5 i miano Coli. Bezpośrednie źródła zanieczyszczenia rzeki znajdują się w jej górnym i środkowym biegu, po czym następuje jej powolny proces samooczyszczania wód. Poniżej m. Objezierze brak znaczących punktowych źródeł zanieczyszczenia. Rzeka przyjmuje jednak spływy powierzchniowe z terenów rolnych.

Na ogólnie niską ocenę jakości wód wszystkich dopływów na terenie gminy w kolejnych latach, wpłynęły przede wszystkim ponadnormatywne zanieczyszczenia bakteriologiczne, a także obecność substancji biogennych.

Pozostałe cieki wodne

Pozostałe występujące na terenie gminy cieki nie są objęte badaniami jakości wód. Biorąc jednak pod uwagę niewielki procent istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz stan czystości monitorowanych cieków wodnych (Warty i jej dopływów), można przypuszczać, że pozostałe istniejące na terenie gminy cieki, a przede wszystkim te przepływające przez nieskanalizowane miejscowości, również prowadzą wody w znacznym stopniu obciążone zanieczyszczeniami bakteriologicznymi.

Większość cieków na terenie gminy ma również małe przepływy oraz z uwagi na prawie równinne ukształtowanie terenu bardzo powolny odpływ, dlatego może w nich powstawać duża koncentracja zanieczyszczeń nawet przy stosunkowo małych zrzutach.

Kolejnym poważnym źródłem zanieczyszczeń wód jest uprawa roli i hodowla zwierząt. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i pestycydy w znacznej części spłukiwane są z wodami opadowymi do cieków wodnych, powodując ich zanieczyszczenie. Odpady płynne z hodowli zwierząt – gnojowica, trafiająca na pola bez żadnego przetworzenia, również przyczynia się to do znacznego skażenie wód oraz gleb.

Z tego względu istniejący zły stan czystości cieków wodnych na obszarze gminy wymaga podjęcia zdecydowanych działań w kierunku uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej. Wymaga to inwestycji przede wszystkim w rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

4.4.3.2. Stan czystości zbiorników wodnych

Zbiorniki wodne są bardziej podatne na zanieczyszczenia głównie ze względu na położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki biogenne, a substancje zanieczyszczające mogą być trwale kumulowane w osadach dennych.

Na terenie gminy brak jest naturalnych zbiorników wodnych. Występuje natomiast wyrobisko poeksploatacyjne wypełnione wodą dopuszczone do użytkowania w celach rekreacyjnych, w północno-wschodniej części miasta Oborniki. W ocenie stanu czystości zbiornika pomocne są badania znajdującego się na nim kąpieliska. Przydatność wód do kąpieli w kąpieliskach bada Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Obornikach Wlkp., który w roku 2003 dokonał kontroli na kąpielisku miejskim.

Badania higieniczno-zdrowotne przeprowadzono w okresie od czerwca do sierpnia wykazały, że w czerwcu i sierpniu woda spełniała w badanym zakresie warunki jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i może być wykorzystywana do kąpieli i sportów wodnych (Orzeczenia PPIS w Obornikach: z dnia 02.06.2003 r, z dnia 23.06.2003 r, z dnia 04.08.2003 r, z dnia 18.08.2003 r), natomiast w lipcu woda nie odpowiadała wymaganiom warunków jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach ze względu na przekroczenia bakteriologiczne w zakresie bakterii gr. Coli typu kałowego oraz bakterii gr. Coli. (Sprawozdanie z badań PPIS w Obornikach: z dnia 07.07.2003 r, z dnia 21.07.2003 r).

4.4.4. Melioracje i zagrożenie powodziowe

Sieć rowów melioracyjnych jest stosukowo gęsta. Stałe mokradła zajmują niewielkie obszary - w dolinach rzek Warty, Wełny i Samicy Kierskiej, a mokradła okresowe prawie wzdłuż wszystkich cieków.

Całkowita długość cieków podstawowych na terenie Miasta i Gminy Oborniki wynosi 64,600 km, w tym cieki szczegółowe 13,160 km. Łącznie powierzchnia gruntów zmeliorowanych w gminie wynosi 15 110 ha, w tym grunty orne zmeliorowane zajmują 13 954 ha, a użytki zielone zmeliorowane 1 156 ha.

Na terenie gminy poważne zagrożenia powodziowe mogą wystąpić jedynie             w przypadku splotu niekorzystnych zjawisk hydrologicznych, np. intensywne opady, szybkie topnienie śniegów, zjawiska lodowe, powodujące podwyższenie stanu wód             w rzekach.

Obecnie ewentualne takie zagrożenie występują lokalnie na rzece Warcie – obszary zalewane przez wody stuletnie 1 % ograniczone są rzędną 50,56 m n.p.m. Podobnie jest na rzece Wełnie.

Do terenów zagrożonych i wymagających nadzoru przeciwpowodziowego należą poniższe miejscowości i łącznie około 52 osóby:

- budynki i gospodarstwa rolne nad rzeką Wartą w miejscowości Oborniki (12 osób), Gołaszyn (6 osób), Słonawy (5 osób), Uścikowo (11 osób), Kiszewo (10 osób) i Stobnica (8 osób).

Rzeki na terenie gminy nie posiadają zabezpieczeń w postaci wałów przeciwpowodziowych.

Ze względu na ukształtowanie terenu gminy oraz charakter zlewni rzek, istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na szeroka skalę. Mogą się zdarzać lokalne podtopienia, głównie na polach uprawnych i łąkach.

W mniejszych ciekach występujących na terenie gminy, z racji ich niewielkich zlewni mają miejsce stosunkowo niskie przepływy wód, które nie powodują większego zagrożenia powodziowego. Mogące się zdarzyć w dolinach tych cieków zalewy będą miały niewielkie rozmiary. Na ciekach i rowach wybudowano zastawki, jazy (łącznie 4 budowle piętrzące). Zabiegi melioracyjne polegają głównie na odprowadzaniu okresowych nadwyżek. Retencja naturalna oraz urządzenia piętrzące zapobiegają zagrożeniom powodziowym. Obecnie szereg urządzeń regulujących stosunki wodne, zarówno cieków podstawowych, a w szczególności obiektów melioracji szczegółowej wymaga podjęcia działań renowacyjnych albo też przebudowy. (Wykaz urządzeń wodnych o funkcji regulującej przepływy w ciekach, został zamieszczony w rozdziale III Infrastruktura, punkcie 3.2. „Urządzenia wodne”, niniejszego opracowania).

4.4.5. Zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych

Poważnym źródłem zagrożeń dla wód podziemnych i powierzchniowych występujących na terenie gminy, oprócz niewystarczającej infrastruktury kanalizacyjnej jest intensywna uprawa roli i hodowla zwierząt, zwłaszcza na skalę przemysłową oraz turystyka i rekreacja coraz częściej pojawiająca się w gminie.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami biogennymi stanowi poważny problem ochrony środowiska, ponieważ prowadzi do zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych stanowiących źródło wody pitnej w większości gospodarstw wiejskich oraz powoduje zanieczyszczanie wód Bałtyku.

4.4.5.1. Zagrożenia pochodzenia rolniczego

Największym źródłem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego są niewłaściwie składowane odchody zwierzęce (niewiele gospodarstw ma zbiorniki na gnojówkę                   i gnojowicę) zawierające do 100 razy więcej biogenów aniżeli ścieki miejskie. Związki azotu zawarte w nawozach naturalnych (gnojówka, gnojowica) oraz w postaci nawozów sztucznych są niezbędne w rolnictwie. Mogą one jednak stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, jeżeli nie stosuje się ich zgodnie z planami nawozowymi lub przechowuje się je w niewłaściwy sposób. Azotany przedostające się w nadmiarze             do wód powodują między innymi zakwity glonów. Glony zużywają rozpuszczony w wodzie tlen - giną ryby i inne zwierzęta. Gdy zawartość tlenu gwałtownie spadnie, obumierają również glony, a ich gnijące osady znowu zużywają tlen. Równowaga zostaje na długo zaburzona. Zagrożenia powstają również w wyniku składowania obornika                            na nieszczelnych płytach obornikowych lub w pryzmach na polach, wypasania zwierząt blisko cieków wodnych lub ich pojenia w rzekach czy zbiornikach wodnych, niewłaściwego stosowania nawozów mineralnych, mycia maszyn rolniczych (np. opryskiwaczy) na podwórkach lub w pobliżu ujęć wody, czy otwartych zbiorników wodnych. Stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i pestycydy są w znacznej części spłukiwane z wodami opadowymi do cieków wodnych, powodując ich zanieczyszczenie. Szkodliwe związki przedostają się do wód gruntowych, a następnie zatruwają źródła wody pitnej, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi, głównie mieszkańców wsi.

Z badań monitoringowych wynika, że Polska odprowadza do Bałtyku około 200 tysięcy ton azotu ogólnego i około 13 tysięcy ton fosforu rocznie. Zgodnie                               z postanowieniami Komisji Helsińskiej nasz kraj zobowiązał się do redukcji zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych i osiedli wiejskich o 80% do 2020 roku. Również regulacje Unii Europejskiej oraz prawo polskie nakładają na rolników dbałość o ochronę terenów wiejskich. Nawozy naturalne mają być przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych przed przeciekaniem nieczystości do gruntu oraz w szczelnych zbiornikach. Oznacza to konieczność prawidłowego zagospodarowania nawozów naturalnych. Po wejściu do UE, polskie gospodarstwa będą musiały mieć płyty obornikowe oraz zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę. Jest to jeden z niezbędnych warunków ubiegania się o unijne dopłaty do produkcji rolnej.

Obowiązek posiadania zbiorników o pojemności umożliwiającej gromadzenie          co najmniej 4-miesięcznej produkcji nawozu naturalnego w postaci płynnej, wprowadziła ustawa z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89 z 24 października          2000 r., poz. 18). W omawianej ustawie w art. 30 p. 2 proponuje się 8-letni okres na dostosowanie się gospodarstw rolnych do wymogu posiadania szczelnych urządzeń do magazynowania odchodów zwierzęcych. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, do roku 2008 wszystkie gospodarstwa hodowlane będą musiały posiadać zbiorniki i płyty. Zbiorniki i płyty powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wycieku do gruntu, dlatego powinny być wykonane solidnie i z materiałów wysokiej jakości. Wykorzystanie nawozów naturalnych reguluje natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Zagrożenie powodowane obecnością przemysłowych ferm drobiu, czy przemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej wynika najczęściej właśnie z braku odpowiedniej infrastruktury zabezpieczającej przed przedostawaniem się produktów odpadowych do gruntu oraz z faktu niewłaściwego zagospodarowywania przede wszystkim pozostałości płynnych z hodowli zwierząt. Występowanie ferm wiąże się również z bardzo dużą emisją substancji odorowych.

Przemysłowe fermy hodowlane, ze względu na potencjalne zagrożenie jakie niosą dla środowiska, zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanowienia w tej sprawie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2002             Nr 179, poz. 1490)

Rozporządzenie określa rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
oraz rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Zgodnie z tą klasyfikacją (§ 2 ust. 1. pkt 7) sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagają: chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – współczynniki DJP są określone w załączniku do rozporządzenia). 
Z kolei zaś zgodnie z § 3 ust. 1. pkt 8, ppkt e sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać: chów lub hodowla zwierząt, w liczbie nie niższej niż 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

Dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych mogących znacząco oddziaływać na środowisko jedynie w przypadku, gdy gminny program ochrony środowiska przewiduje taką możliwość.

Rozwiązaniem problemu wytwarzanej gnojówki, gnojowicy może być poddawanie ich fermentacji beztlenowej w bioreaktorach, w celu dalszego wykorzystania rolniczego. Bioreaktory stanowić mogą wyposażenie indywidualnych ferm (np. technologia VISA). Istnieje również możliwość budowy wspólnej instalacji dla tego typu pozostałości poprodukcyjnych (np. technologia B.S.F.C.).

4.5. Charakterystyka gleb

4.5.1. Charakterystyka rozmieszczenia typów gleb

Gleby na terenie Miasta i Gminy Oborniki są dość zróżnicowane i powstały w wyniku zlodowacenia bałtyckiego, stadiał poznański. Pokrywę glebową gminy tworzą przede wszystkim gleby wytworzone z glin lekkich i średnich oraz gleby piaskowe różnych typów genetycznych: brunatne właściwe, wyługowane, pseudobielicowe i bielice, a także czarne ziemie zdegradowane, czarne ziemie właściwe i gleby murszowe. Są to gleby o średniej i słabej przepuszczalności dla wód opadowych, wrażliwe na warunki klimatyczne i skłonne do przesuszeń. W obniżonych partiach terenu w dolinie rzeki Warty i Wełny oraz w lokalnych zagłębieniach występują gleby pochodzenia organicznego, wśród nich mady, torfy i mursze, o niewielkiej miąższości.

Prawie cały obszar gminy pokrywają gleby dobrej i średnio dobrej jakości (IIIa i IIIb), których udział w powierzchni gruntów wynosi 41 % oraz gleby średniej jakości (klasa IVa i IVb), których udział wynosi 35 %. Udział gleb słabych (V klasa) w powierzchni gruntów wynosi 14 %, natomiast gleby najsłabsze (VI klasa) zajmują niewielki obszar, bo tylko 8 %. Gleby bardzo dobre zajmują niewiele ponad 1 % powierzchni i występują tylko w postaci niewielkich enklaw. Gleby orne najlepsze na omawianym terenie nie występują.

Generalnie obszar gminy charakteryzuje się dużą mozaiką wymienionych wyżej gleb. W dodatku grunty orne poprzecinane są siecią drobnych dolin cieków przez średnie i słabe użytki zielone.

Część gleb na terenie gminy została objęta ochroną na podstawie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 nr 16 poz. 78 z późn. zmianami).

Szczegółową klasyfikację gleb gminy w porównaniu z województwem i powiatem, pod względem ich jakości bonitacyjnej przedstawiono w tabeli 31.

| ###### Bonitacja jakości gleb na terenie gminy w roku 2000 T a b e l a 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo/ powiat/gmina | Klasa bonitacyjna gruntów ornych wyrażona w [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III a | III b | IV a | IV b | V | VI | VI RZ |
| Wielkopolska | 0 | 1 | 12 | 12 | 24 | 11 | 22 | 17 | 2 |
| Powiat Obornicki | 0 | 1 | 16 | 15 | 29 | 7 | 22 | 9 | 1 |
| Gmina Oborniki | 0 | 1 | 19 | 22 | 27 | 8 | 14 | 8 | 1 |

Źródło: WIOŚ Poznań 2000 r

Gmina Oborniki należy do obszarów wybitnie rolniczych o kierunku produkcji zbożowo-paszowo-okopowym. Największy areał gruntów stanowią gleby zaliczane do kompleksów pszennych: dobrego (2) i pszenno-żytniego (4), występujące we wsiach: Bogdanowo, Górka, Nieczajna, Objezierze i Wargowo. Gleby o okresowym niedoborze wilgoci należą do kompleksów: pszennego wadliwego (3), żytniego dobrego (5) i żytniego słabego (6). Gleby stale za suche stanowią kompleks żytni bardzo słaby (7). Najmniej liczną grupę stanowią gleby okresowo za wilgotne – zaliczane do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (8) lub słabego (9).

Gleby użytków zielonych należą w nieznacznej większości do kompleksu -2z - średnie, bardziej wartościowe bazujące na glebach murszowatych. Kompleks 3z - słabe i bardzo słabe użytki zielone, oparte na torfach niskich, silnie zakwaszone, stanowią już mniej wartościowe łąki i pastwiska.

| ###### Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych gminy T a b e l a 32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj kompleksu | Bonitacja gleb | Grunty orne w [%] |  |  |
|  |  | Wielkopolska | Powiat Obornicki | Gmina Oborniki |
| pszenny bardzo dobry - 1 | III a | 1 | 1 | 1 |
| pszenny dobry - 2 | III b | 13 | 15 | 17 |
| pszenny wadliwy - 3 | III b, IV a | 1 | 1 | 1 |
| żytni bardzo dobry - 4 | III a, III b | 21 | 26 | 28 |
| żytni dobry - 5 | IV a, IV b | 19 | 19 | 21 |
| żytni słaby - 6 | IV b, V | 21 | 15 | 11 |
| żytni bardzo słaby - 7 | V, VI | 17 | 13 | 12 |
| zbożowo- pastewny mocny - 8 | IV a | 2 | 3 | 4 |
| zbożowo- pastewny słaby - 9 | V | 5 | 7 | 5 |

Źródło: WIOŚ Poznań 2000 r

Miasto i Gmina Oborniki zostało również sklasyfikowane przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod względem wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sposób przedstawiony w tabeli 33.

| ###### Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie gminy |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo/ powiat/gmina | Ocena gleb w punktach IUNG |  |  |  |  |  | Ogólny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej |
|  | Bonitacja |  | Jakości i przydatności rolniczej |  | Wskaźnik syntetyczny jakości |  |  |
|  | Grunty orne | Użytki zielone | Grunty orne | Użytki zielone | Grunty orne | Użytki zielone |  |
| Wielkopolska | 45,9 | 35,6 | 46,7 | 35,2 | 46,3 | 35,4 | 45,0 |
| Powiat Obornicki | 52,5 | 36,7 | 52,1 | 35,3 | 52,3 | 36,1 | 49,5 |
| Gmina Oborniki | 57,1 | 38,3 | 55,6 | 37,2 | 56,3 | 37,8 | 54,3 |

Źródło: WIOŚ Poznań 2000 r

Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzuje warunki mniej lub bardziej korzystne danego obszaru dla wegetacji uprawianych roślin, oceniając poszczególne elementy środowiska: gleby, rzeźbę terenu oraz warunki wodne i klimatyczne. Im wartość wskaźnika wyższa tym lepsze warunki dla produkcji rolnej. Jak wynika z powyższej tabeli, wskaźnik ten na terenie gminy Oborniki jest znacznie wyższy od wskaźnika wyznaczonego dla województwa, jak i dla powiatu.

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej ma duże znaczenie w aspekcie akcesji z Unią Europejską. Zgodnie z programem wsparcia w ramach Planów Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA), na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne, dla gospodarstw położonych w ich zasięgu otrzymują dopłaty wyrównawcze.

4.5.2. Zasobność gleb w składniki pokarmowe

Gleby gminy charakteryzują się różną zasobnością w łatwo przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe. Gleby wytworzone z piasków cechuje bardzo kwaśny odczyn i niska zasobność w przyswajalny fosfor, potas i magnez. Gleby lessowe brunatne i płowe są najczęściej kwaśne, o zróżnicowanej zasobności w składniki pokarmowe dla roślin. Najzasobniejsze są czarnoziemy, których zasobność w łatwo dostępny fosfor i potas oscyluje wokół wartości średniej, są to w większości gleby o korzystnym do rozwoju roślin odczynie.

Wyniki badań prowadzonych w latach 1994 – 1999 wskazują na duży niedobór gleb w magnez – dla około 46 % i 44 % gleb pod względem zawartości w potas. Dość korzystnie na tle województwa i powiatu przedstawia się zasobność gleb gminy w związki fosforu – 88 % użytków rolnych wykazało się średnim i wysokim poziomem P2O5. Z poniższej tabeli 34 wynika, że gleby gminy są dość zasobne w związki fosforu, natomiast nawożenia wymagają magnez i potas.

| Zasobność gleb gminy Oborniki na tle powiatu i województwa w makroelementy (w % powierzchni użytków rolnych) wyniki średnie z lat 1994 – 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo/ powiat/gmina | Mg |  |  |  |  | P2O5 |  |  |  |  | K2O |  |  |  |  |  |
|  | bardzo niska | niska | średnio niska | wysoka | bardzo wysoka | bardzo niska | niska | średnio niska | wysoka | bardzo wysoka | bardzo niska | niska |  | średnio niska | wysoka | bardzo wysoka |
| Wielkopolska | 18 | 27 | 32 | 14 | 9 | 3 | 19 | 29 | 22 | 27 | 18 | 35 |  | 28 | 11 | 8 |
| Powiat Obornicki | 13 | 23 | 35 | 18 | 11 | 4 | 21 | 30 | 21 | 24 | 9 | 36 |  | 33 | 13 | 9 |
| Gmina Oborniki | 17 | 29 | 36 | 14 | 4 | 1 | 11 | 31 | 26 | 31 | 8 | 36 |  | 35 | 13 | 8 |

Źródło: WIOŚ Poznań 2000 r.

4.5.3. Degradacja naturalna gleb

Spowodowana jest działalnością sił przyrody: wiatru, wody, siły grawitacyjnej, które wywołują erozję naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter procesów erozyjnych zależy głównie od rzeźby i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu i rodzaju opadów atmosferycznych, temperatury, sposobu użytkowania terenu oraz składu mechanicznego gleb.

Na obszarze gminy występują ogólnie gleby dobrej i średniej jakości, jednak podatne na degradację, a z uwagi na zróżnicowane nachylenie terenu, ich część jest również okresowo nadmiernie zawodniona. W okresie wiosennych roztopów i jesienią, część łąk oraz gruntów ornych bywa podtapiana lub okresowo zalewana wodami licznych rowów i rzek. Ze względu na położenie części gminy Oborniki w rejonie Pojezierza Gnieźnieńskiego gleby gminy w znacznym stopniu narażane są również na erozję wietrzną i wodną powierzchniową, szczególnie jej środkowa i południowo-wschodnia część.

Istotnym czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest działalność antropogeniczna człowieka, która jest inicjowana przez między innymi intensywne i nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej czy zabiegi melioracyjne, powodujące erozję przyspieszoną. Na terenie gminy w strukturze użytkowania dominują przede wszystkim użytki rolne i leśne, które zajmują odpowiednio prawie 54 % i prawie 39 % całkowitej powierzchni gminy. Jakość gleb jest więc bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój rolnictwa, warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. W celu przeciwdziałania degradacji konieczne jest uwzględnienie stopniowej zmiany struktury użytkowania gleb. Na terenie Miasta i Gminy Oborniki (na glebach bardzo słabych), powinna ona postępować w kierunku ograniczania pól uprawnych na rzecz lasów i użytków zielonych oraz zadrzewień śródpolnych, które najlepiej chronią glebę.

Istotne znaczenie ma również dobór roślin uprawnych (od niego zależy osłona, jaką zapewniają glebie rośliny), a także częstotliwość orek i innych zabiegów agrotechnicznych. Wieloletnie rośliny (np. trawy, lucerna) zabezpieczają nawet przed silnym spływem. Mniej skutecznie chronią glebę rośliny ozime, jak żyto, rzepak; jeszcze mniej zboża jare. Ze względu na dość słabo urozmaiconą wysokościowo powierzchnię gminy występuje dla gleb nieduże zagrożenie spływami powierzchniowymi, będącymi następstwem opadów atmosferycznych.

4.5.4. Degradacja chemiczna gleb

Gleby na terenie gminy Oborniki są nadmiernie zakwaszone; 38 % gleb gminy ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny, przy czym jest to cecha związana częściowo z charakterem skał macierzystych i przebiegiem procesu glebotwórczego. Na zakwaszenie gleb wpływ mają również związki siarki i azotu z atmosfery oraz fizjologicznie kwaśne nawozy sztuczne. W związku z występującym zakwaszeniem, gleby wymagają wapnowania.

| Odczyn gleb użytkowanych rolniczo oraz potrzeby wapnowania (w % powierzchni użytków rolnych) wyniki średnie z lat 1994 – 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo/ powiat/gmina | Odczyn (pH) gleby |  |  |  |  | Potrzeby wapnowania |  |  |  |  |  |
|  | bardzo kwaśny | kwaśny | lekko kwaśny | obojętny | zasadowy | konieczne | potrzebne | wskazane |  | ograniczone | zbędne |
| Wielkopolska | 16 | 30 | 30 | 18 | 6 | 17 | 16 | 17 |  | 16 | 34 |
| Powiat Obornicki | 14 | 30 | 32 | 19 | 5 | 12 | 16 | 18 |  | 17 | 37 |
| Gmina Oborniki | 9 | 29 | 32 | 23 | 7 | 11 | 14 | 18 |  | 18 | 39 |

Źródło: WIOŚ Poznań  stan na rok 2000.

Odczyn gleby reguluje pobieranie składników pokarmowych z gleby i tak: odczyn kwaśny hamuje pobieranie przyswajalnych składników gleby a równocześnie zwiększa dostępność metali ciężkich i pierwiastków śladowych. Zestawienie odczynu gleb                  na terenie gminy wraz z potrzebami ich wapnowania przedstawiono w tabeli 35 oraz na wykresach nr 7 i nr 8.

Rysunek 7. Odczyn gleb użytkowanych rolniczo na terenie

Miasta i Gminy Oborniki.

Na tle danych krajowych dotyczących zakwaszenia - gleby bardzo kwaśne 28 % i kwaśne 31 %, gmina Oborniki prezentuje się stosunkowo korzystnie, gleby bardzo kwaśne stanowią bowiem 9 %, natomiast udział gleb kwaśnych wynosi 29 % - tyle samo co średnia krajowa. W odniesieniu do danych dotyczących województwa wielkopolskiego, gdzie gleby bardzo kwaśne stanowią 16 %, a kwaśne 30 % gmina nie przekracza granic średniej województwa, widać wyraźnie niski udział gleb bardzo kwaśnych. Jednym z kierunków działań mogących przyczynić się do poprawy wydajności i jakości produkcji rolnej na omawianym terenie jest wapnowanie gleb.

Rysunek 8. Potrzeby wapnowania gleb na terenie Miasta i Gminy Oborniki.

Wszystkie gleby zawierają pewne naturalne ilości metali ciężkich. Badania zanieczyszczenia gleb w ramach regionalnego monitoringu, na terenie Miasta i Gminy Oborniki zostały wykonane przez WIOŚ Poznań w latach 2001 - 2003. Ostatnie badania (2003 rok) wykonano w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w m. Maniewo.

Poziom zanieczyszczenia gleb wybranymi metalami (Kadm, Ołów, Cynk, Miedź, Nikiel oraz siarka siarczanowa) w gminie Oborniki przedstawia tabela 36.

| ###### Stwierdzona ilość zanieczyszczeń metalami ciężkimi w glebach gminy Oborniki w latach 2001 – 2003 T a b e l a 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr punktu | Siarka siarczanowa S – SO4 [mg/100g gleby] | Zawartość całkowita [mg/kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu |  | Zn | Cd | Pb | Ni | Cr | Mn | Fe | As |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 0,63 |  | 5,3 | 32,3 | 0,280 | 10,7 | 6,07 | 11,67 | 178 | 8333 | 2,300 |
| 31A | 0,85 |  | 3,7 | 22,3 | 0,093 | 6,5 | 5,53 | 10,00 | 110 | 8167 | 1,833 |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1,79 |  | 2,0 | 18,7 | 0,093 | 10,0 | 1,57 | 3,33 | 38 | 3233 | 1,367 |
| 31A | 3,98 |  | 3,7 | 15,3 | 0,280 | 5,9 | 1,63 | 6,67 | 34 | 6067 | 2,200 |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1,21 |  | 3,7 | 20,3 | 0,120 | 8,0 | 2,53 | 11,67 | 80 | 3100 | 2,000 |
| 31A | 1,75 |  | 4,0 | 31,3 | 0,093 | 7,9 | 2,60 | 15,00 | 85 | 3467 | 1,733 |

Źródło: WIOŚ Poznań, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2001, 2002 i 2003 roku.

Na terenie gminy w latach 2001 – 2003 występowały w glebach przekroczenia naturalnej zawartości metali ciężkich takich jak Ołów, Kadm i Cynk. Stopień zanieczyszczenia tymi metalami określono jako I co oznacza zawartość podwyższoną.

Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w glebach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (załącznik do rozporządzenia) Dz. U. Nr 165 poz. 1359 z dnia 4 października 2002 r.

Podczas przeprowadzanych pomiarów w latach poprzednich, stwierdzono również zanieczyszczenie gleb związkami siarki siarczanowej - w 2002 roku wyniki zaliczono do II stopnia zawartości (stopień II określa średnią zawartość S–SO4). Poziom zanieczyszczenia gleb S – SO4 informuje o pozostawaniu gleb gminy w zasięgu oddziaływania podwyższonej lub wysokiej emisji związków siarki ze źródeł lokalnych bądź z dalekiego transportu SO2 w atmosferze. Za podstawowe przyczyny degradacji chemicznej gleb na terenie gminy należy uznać przede wszystkim zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw - osiadanie zanieczyszczeń pyłowych i chemicznych, zanieczyszczenia komunikacyjne, kwaśne deszcze oraz zanieczyszczenia transgeniczne z sąsiednich terenów.

Typowa degradacja chemiczna gleb ma miejsce w przypadku ich zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami chemicznymi – metalami ciężkimi, węglowodorami wielopierścieniowymi, pozostałościami po stosowanych doglebowo środkach chemicznych ochrony roślin i niewłaściwym stosowaniu osadów ściekowych do nawożenia gleb.

Glebę przed degradacją można chronić między innymi przez:

- prawidłowe zabiegi rolnicze (uprawowe),

- stosowanie odpowiednich płodozmianów,

- właściwa rozmieszczenie użytków rolnych i leśnych,

- wapnowanie gleb zakwaszonych,

- przeciwdziałanie erozji,

- rekultywację (odnowę) terenów zdewastowanych,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ich utylizację i kompostowanie oraz oczyszczanie ścieków.

4.5.5. Przyczyny degradacji gleb

Degradacją gleb, są zmiany w środowisku glebowym, najczęściej będące efektem gospodarczej działalności człowieka. Zmiany te prowadzą do obniżenia żyzności                 i urodzajności gleby, a dalej do ogólnych zmian środowiskowych.

Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleby należą:

- monokultury, które prowadzą do zubożenia gleby,

- pożary roślinności wzmagające erozję gleby, co prowadzi do pustynnienia danego obszaru,

- osuszanie podmokłych terenów i regulacja rzek obniżająca poziom wód gruntowych,

- zbyt intensywne nawożenie mineralne,

- niewłaściwa irygacja pól nawozami naturalnymi – gnojówką, gnojowicą, itp.,

- ścieki i różnego rodzaju odpady niewłaściwie składowane,

- intensywne zabiegi agrotechniczne,

- stosowanie nadmiernych ilości chemicznych środków owadobójczych, chwastobójczych i grzybobójczych,

- eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych;

- zajmowanie obszarów rolniczych pod budownictwo przemysłowe i mieszkalne;

- emisje i imisje gazów i pyłów.

Na terenie gminy obserwowane są zmiany degradacyjne gleb, objawiające się między innymi zakwaszeniem gleb. Wpływa to na zmniejszenie i pogorszenie jakości uzyskiwanych plonów. Bowiem kwaśny odczyn pH gleb, wpływa na pogorszenie przyswajalności mikroelementów (Cu, Mn, Zn, oraz Fe). W celu zminimalizowania szkód i przeciwdziałaniu degradacji należy prowadzić procesy wapnowania gleb, które zmieniają właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb.

Zagrożeniem dla gleb jest również ich zanieczyszczenie metalami ciężkimi oraz siarką. Na terenie gminy podczas ostatnich badań zaobserwowano ponadnormatywne stężenie tych metali w glebie. Zawartość ich nie jest obecnie znana, ze względu na brak aktualnych badań.

4.5.6. Wpływ osadów ściekowych na jakość gleb

Ubocznym produktem oczyszczania ścieków jest powstanie trudnych do zagospodarowania odpadów - osadów ściekowych, których roczna ilość w skali kraju wynosi około 400 tys. ton suchej masy. W zależności od morfologii oczyszczanych ścieków, a tym samym od morfologii wydzielonych z nich osadów, mogą być one zagospodarowywane w celach przemysłowych bądź nieprzemysłowych (przyrodniczych). Przemysłowe wykorzystanie osadu polega przede wszystkim na wykorzystaniu ich potencjału energetycznego. Glebotwórcze i nawozowe walory osadów ściekowych             ze ścieków komunalnych, wynikające z dużej zawartości w nich substancji organicznych oraz wielu mikroelementów powodują, że jednym z rozwiązań jest ich przyrodnicze wykorzystanie. Zasobność materii organicznej nie przesądza jednak o ich powszechnym stosowaniu w rolnictwie, głównie ze względu na nadmierne zawartości metali ciężkich, powodujących obniżenie jakości uprawianych roślin oraz zanieczyszczających glebę. Warunkiem gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych jest zastosowanie wstępnej obróbki, niwelującej ich niekorzystne właściwości.

Na terenie istniejących oczyszczalni ścieków w Mieście i Gminie Oborniki wytwarzanych jest 2 091,6 Mg/rok osadów ściekowych (dane za 2003 rok).

Osady ściekowe z oczyszczalni znajdujących się na terenie gminy trafiają na istniejące składowisko w Uściskowcu.

Wykorzystywanie kompostu do nawożenia gleb podnosi ich żyzność, przyczynia się do wzrostu wydajności upraw, a także ogranicza w pewien sposób degradację gleb. Zdecydowanie inne oddziaływanie powoduje wykorzystywanie do nawożenia gleb surowych, nieprzetworzonych osadów ściekowych.

Ze względu na zagrożenia jakie niesie zagospodarowywanie nieprzetworzonych osadów ściekowych, ewentualne wykorzystanie ich na cele przyrodnicze musi spełniać wymagania określone w art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r         (Dz. U. 2001 Nr. 62. poz. 628 z późn. zmianami): osady powinny powstawać w procesach oczyszczania ścieków komunalnych, muszą być ustabilizowane, przygotowane do celu           i sposobu ich wykorzystania (obróbka biologiczna, chemiczna lub termiczna), poddawane systematycznym badaniom, obejmującym zawartość metali ciężkich oraz wybrane wskaźniki mikrobiologiczne i parazytologiczne.

W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z 1 sierpnia 2002 (DZ. U. 2002. Nr 134 poz. 1140) w sprawie komunalnych osadów ściekowych zawarto normy dla trzech różnych sposobów przyrodniczego wykorzystania osadów:

- w rolnictwie,

- do rekultywacji gruntów na potrzeby nierolnicze,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do roślinnego utrwalania powierzchni gruntów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowanie osadów podlega określonym ograniczeniom lokalizacyjnym (art. 43 ust. 6 ustawy o odpadach). Osady ściekowe nie mogą być stosowane na terenach chronionych, przylegających do brzegów cieków wodnych, terenach zalewowych, konieczne jest zachowanie odległości od ujęć wody, zabudowy mieszkalnej oraz zakładów produkujących żywność. Ochrona dotyczy także niektórych upraw (rośliny sadownicze i warzywnicze, warzywa, rośliny jagodowe), pastwisk i łąk, upraw pod osłonami. Zastosowanie osadu powinno być poprzedzone pełna analizą agrochemiczną nawożonych gleb i utworów. Charakteryzować ona powinna ich zasobność, dostępność makro i mikroskładników, odczyn, zawartość substancji organicznej oraz skład granulometryczny. Ważną sprawą jest także określenie całkowitej zawartości metali ciężkich. W pracach tych należy zapewnić odpowiednią reprezentatywność przestrzenną pobieranych prób.

4.5.7. Przeciwdziałanie skutkom suszy

W ostatnim dziesięcioleciu na terenie naszego kraju uwydatniły się problemy związane z niedoborem wody, szczególnie krytyczne w okresie wegetacji roślin. Problem niedoborów wody przybiera w Wielkopolsce szczególnie ostre formy ze względu na naturalne uwarunkowania przyrodnicze - niekorzystny układ bilansu wodnego, tzn. stosunkowo niskie opady i wysokie parowanie, a także ze względu na ingerencję człowieka w środowisku. Praźródłem suszy jest skąpość opadów, jednakże niskie stany wód (susza hydrologiczna) czy wilgotność gleby (susza glebowa, ew. rolnicza) nie muszą pokrywać się z suszą atmosferyczną. Przyczyną tego jest złożoność i rozciągłość               w czasie procesów przekształcających opad w retencję powierzchniową i podziemną. Zjawisko suszy jest rozumiane kompleksowo, z uwzględnieniem niedoborów opadów, niskich przepływów rzecznych oraz poziomów wody w studniach.

W 2003 roku w województwie wielkopolskim skutki suszy dotknęły blisko            88.847 gospodarstw w 224 gminach, w tym gmina Oborniki, a łączne straty oszacowano na 620 mln zł. Występujący brak opadów atmosferycznych - jak również sporadyczne przymrozki spowodowały niekorzystne zmiany w uprawach rolnych. Susza jest najbardziej dotkliwa dla zbóż jarych, upraw ziemniaków oraz buraków, w nieznacznie mniejszym stopniu wpłynęła na stan zbóż ozimych i rzepaku. Szczególnie dotkliwie jest to odczuwane na glebach lekkich, które dominują w północnej Wielkopolsce. W ubiegłym roku szacuje się straty plonów od 50 do 70 %. Występował też brak przyrostu pierwszego pokosu traw na użytkach zielonych.

W tej sytuacji konieczne jest podjęcie następujących kroków:

- uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wsparcie produkcji roślinnej                  i zwierzęcej w latach przyszłych;

- przyznanie ulg i odroczeń w spłacie zaciągniętych zobowiązań na produkcję roślinną;

- udzielenie pomocy finansowej gminom - po to, by mogły dokonać umorzeń podatku rolnego.

Rolnicy dotknięci skutkami suszy potrzebują dofinansowania zakupów zboża, paszy dla zwierząt, ziarna na siew, nawozów sztucznych i innych artykułów rolniczych, zakupów paliw dla ciągników, zakupów odzieży i żywności. W związku z tym w roku 2003 uruchomiono w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu preferencyjną linię kredytową na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych rolnictwa.

Po nieuregulowanej gospodarce wodno-ściekowej i zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, skutki występowania suszy są jednym z problemów nękających Miasto i Gminę Oborniki.

Ważna jest zatem, współpraca gminy Oborniki ze Starostwem Powiatowym podczas wykonywania Programu przeciwdziałania skutkom suszy na terenach gmin Powiatu Obornickiego, który obejmowałby następujące zagadnienia:

- zebranie informacji o prowadzonych badaniach nad optymalnym zagospodarowaniem terenów rolnych w aspekcie ilości i rozkładu opadów atmosferycznych oraz zasobów wodnych charakterystycznych dla danego obszaru zlewni;

- sporządzenie we współpracy ze środowiskami naukowymi syntezy badań nad dostosowaniem struktury upraw do określonych warunków na terenach ze stałym niedoborem wilgoci i systemów melioracyjnych ograniczających straty wód powierzchniowych;

- założenia do programu budowy zbiorników retencyjnych dla celów rolniczych;

- założenia do programu odbudowy budowli hydrotechnicznych na ciekach (melioracje podstawowe i szczegółowe);

- założenia do programu odbudowy zadrzewień śródpolnych jako elementu mikroklimatu, ochrony przyrody oraz planowania i ochrony krajobrazu;

- określenie uwarunkowań związanych z ochroną obszarów leśnych, wzrostem lesistości i odbudową drzewostanów na terenach zdegradowanych zmniejszających odpływ wód powierzchniowych.

W dniu 2 października 2001 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia Konwencji Narodów Zjednoczonych (z dnia 17 czerwca 1994 r, zawartą           w Paryżu) w sprawie pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami                   i pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce do ratyfikacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 185, poz. 1538) . Powyższa konwencja powstała w wyniku realizacji zaleceń Światowej Konferencji "Człowiek i Środowisko", która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 r. Jej celem jest zwalczanie pustynnienia i łagodzenie skutków susz w krajach dotkniętych poważnymi suszami i (lub) pustynnieniem, szczególnie w Afryce, a także przeciwdziałanie degradacji gleb na skutek przesuszenia.

Wprawdzie konwencja dotyczy głównie obszarów położonych w strefie klimatów suchych i półsuchych, jej postanowienia i zalecenia, dotyczące ochrony gleb przed degradacją na skutek niedoboru wilgoci, mają także zastosowanie do terenów we wszystkich strefach klimatycznych, w tym również do Polski. Wprawdzie pustynnienie,        w rozumieniu konwencji, w Polsce nie występuje, jednak znaczny obszar centralnej części naszego kraju (Wielkopolska - ok. 60 tys. km2, a tym samym Powiat Obornicki) objęty jest stepowieniem, prowadzącym do stopniowej degradacji gleb i utraty przez nie walorów rolniczych. Główne przyczyny stepowienia Wielkopolski to zmniejszanie się powierzchni leśnych w ostatnich stuleciach oraz niewłaściwa regulacja stosunków wodnych, prowadząca do nadmiernego przesuszenia terenu. Dodatkowym czynnikiem potęgującym efekty tych procesów są częste susze występujące w ostatnich latach. W rozumieniu Konwencji poniższe definicje są określane jako:

- "susza" oznacza naturalnie występujące zjawisko, które istnieje, kiedy poziom opadów utrzymuje się znacznie poniżej normalnie notowanych poziomów, powodując poważne zaburzenia równowagi hydrologicznej, które szkodliwie wpływa na system produkcji zasobów ziemi;

- "łagodzenie skutków susz" oznacza działania związane z przewidywaniem susz            i zmierzające do zwiększenia odporności społeczeństwa i systemów naturalnych na suszę, co wiąże się ze zwalczaniem pustynnienia; zwalczanie tego zjawiska obejmować powinno działania mające na celu zapobieganie degradacji gleb, rekultywację: częściowo zdegradowanych obszarów oraz terenów zamienionych           w pustynię w wyniku erozji gleby, pogorszenia jej fizycznych, chemicznych                     i biologicznych właściwości, czy też długotrwałej utraty naturalnej roślinności;

- "pustynnienie" oznacza degradację ziemi na suchych, półsuchych i okresowo suchych obszarach wynikającą z różnych czynników, w tym zmienności klimatu             i działalności człowieka.

Dla osiągnięcia celu niniejszej konwencji i realizacji jej postanowień Państwa, które ją podpisały, zajmą się przygotowaniem i realizacją krajowych, a następnie regionalnych i lokalnych programów działań koniecznych do zwalczania pustynnienia            i łagodzenia skutków suszy.

Przygotowując i realizując krajowe programy działań, zgodnie z artykułami 9 i 10 konwencji, każde dotknięte Państwo-Strona z regionu, odpowiednio:

- wyznaczy właściwe organy odpowiedzialne za przygotowanie, koordynację                    i realizację programu;

- włączy dotkniętą ludność, w tym miejscowe społeczności, do opracowywania, koordynacji i wdrażania programu przez kierowany lokalnie proces konsultacyjny, przy współpracy władz miejscowych i stosownych organizacji pozarządowych;

- będzie obserwować stan środowiska w dotkniętych rejonach, aby zbadać przyczyny      i konsekwencje pustynnienia i wyznaczyć obszary priorytetowe dla działań;

- oceni, przy udziale dotkniętej ludności, poprzednie i obecne programy w celu opracowania strategii i prac w programie działań;

- przygotuje programy techniczne i finansowe na podstawie informacji uzyskanych przez prace opisane w ustępach (a) do (b) oraz

- opracuje i będzie stosować procedury i standardy monitoringu i oceny realizacji programu

Krajowe programy działań będą wyszczególniać odpowiednio rolę rządu, miejscowego społeczeństwa i użytkowników ziemi oraz dostępne i potrzebne zasoby. Programy te, między innymi:

- będą zawierać długoterminowe strategie zwalczania pustynnienia i łagodzenia skutków susz, położą nacisk na wdrażanie i będą zintegrowane z krajowymi kierunkami polityki trwałego rozwoju;

- umożliwią dokonywanie modyfikacji w odpowiedzi na zmieniające się warunki i będą wystarczająco elastyczne na poziomie lokalnym, aby poradzić sobie z różnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi, biologicznymi i geofizycznymi;

- zwrócą szczególną uwagę na wdrażanie działań zapobiegawczych dla obszarów, które jeszcze nie są zdegradowane albo które są zdegradowane jedynie w niewielkim stopniu;

- wzmocnią krajowe możliwości w zakresie klimatologii, meteorologii i hydrologii oraz środki służące wczesnemu ostrzeganiu przed suszą;

- będą promować kierunki polityki i wzmacniać ramy instytucjonalne rozwijające współpracę i koordynację, w duchu partnerstwa, między społecznościami udzielającymi pomocy i organami rządowymi wszystkich szczebli oraz ludnością miejscową i grupami wspólnotowymi oraz ułatwią dostęp ludności miejscowej do odpowiedniej informacji i technologii;

- zapewnią efektywny udział na poziomach lokalnych, krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych i ludności miejscowej, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, zwłaszcza użytkowników zasobów, w tym farmerów i pasterzy, oraz reprezentujących ich organizacji w planowaniu kierunków polityki, podejmowaniu decyzji, realizacji            i przeglądzie krajowych programów działań oraz

- będą wymagać regularnego przeglądu ich realizacji i raportów o ich wdrażaniu.

Krajowe programy działań mogą obejmować, między innymi, kilka lub wszystkie        z następujących środków służących przygotowaniu do suszy i łagodzeniu jej skutków:

- ustanowienie i/lub wzmocnienie, gdzie to konieczne, systemu wczesnego ostrzegania, w tym lokalnych i krajowych urządzeń oraz wspólnych systemów na poziomie subregionalnym i regionalnym, oraz mechanizmów pomocy osobom przesiedlonym z powodu problemów ekologicznych;

- wzmocnienie przygotowań do susz i zarządzania, w tym planowanie na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń związanych z suszą na poziomach lokalnych, krajowych, subregionalnych i regionalnych, z uwzględnieniem sezonowych i rocznych prognoz klimatu;

- ustanowienie i/lub wzmocnienie, gdzie to konieczne, systemu zabezpieczania żywności, w tym urządzeń do przechowywania i handlu, zwłaszcza na obszarach wiejskich;

- utworzenie projektów alternatywnych środków utrzymania, które mogą zapewnić dochody na terenach szczególnie zagrożonych suszami, oraz

- opracowanie jednolitych programów irygacji dla upraw i hodowli zwierząt.

Uwzględniając warunki i wymagania specyficzne Państwa - Strony, krajowe programy działań obejmą, odpowiednio, między innymi przedsięwzięcia w niektórych lub wszystkich obszarach priorytetowych odnoszących się do zwalczania pustynnienia i łagodzenia skutków susz na dotkniętych obszarach oraz do ludności tych obszarów: popieranie alternatywnych środków utrzymania i poprawę krajowego środowiska gospodarczego w celu umocnienia programów mających na celu zwalczanie ubóstwa          i zapewnienie żywności; dynamikę demograficzną, zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi; praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska; rozwój i efektywne wykorzystanie różnych źródeł energii; ramy instytucjonalne i prawne; poprawę możliwości oceny                 i systematycznych obserwacji, w tym służb hydrologicznych i meteorologicznych, oraz rozwijanie potencjału, edukacji i świadomości społecznej.

Regionalne programy działań będą odpowiednio konsultowane podczas przygotowania, zgodnie z odpowiednimi regionalnymi załącznikami realizacyjnymi, w celu zharmonizowania, uzupełnienia i zwiększenia skuteczności programów krajowych. Wiąże się to z współpracą obejmującą uzgodnione wspólne programy zrównoważonej gospodarki transgranicznymi zasobami naturalnymi, współpracę naukową i techniczną oraz wzmocnienie odpowiednich instytucji.

Dotknięte Państwa-Strony rozwijające się będą wykorzystywać i, gdzie to będzie konieczne, będą ustanawiać lub/i wzmacniać krajowe mechanizmy koordynacyjne zintegrowane z krajowymi programami rozwoju, które zapewnią efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych. Będą również wykorzystywać procesy angażujące organizacje pozarządowe, grupy lokalne i sektor prywatny do zbierania funduszy, opracowywania i realizacji programów i zapewniania dostępu do funduszy na poziomie lokalnym. Działania te mogą być wzmocnione przez poprawioną koordynację       i elastyczne programowanie ze strony udzielających pomocy.

4.6. Powietrze atmosferyczne

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów transgenicznych          i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.

Do zagrożeń jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego należą między innymi:

- zmiany klimatyczne – wzrost stężeń CO2, CH4, N2O oraz freonów i halonów                w górnej warstwie atmosfery, poprzez wzmocnienie efektu cieplarnianego prowadzi do częstszych powodzi, susz, huraganów oraz zmian w tradycyjnych uprawach rolniczych;

- eutrofizacja – nadmiar ilości azotu, pochodzącego z NO2 i NH3 docierającego                  z powietrza do zbiorników wodnych prowadzi do zmian w ekosystemach.

Powyższe zjawiska są następstwem wzrostu ilości substancji zanieczyszczających atmosferę.

4.6.1. Rodzaje emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zanieczyszczenia przemysłowe, powstają w wyniku:

- spalania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2),

- procesów technologicznych: fluor (F), kwas siarkowy (H2SO4), tlenek cynku (ZnO), chlorowodór (HCl), fenol, krezol, kwas octowy (CH3COOH),

- górnictwo i kopalnictwo.

Emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych.

Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, będących efektem:

- spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu i węglowodory,

- ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych - zanieczyszczenia pyłowe: zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.

Miasto i Gmina Oborniki jest gminą o charakterze rolniczo-leśnym. Na jej terenie głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji (kotłownie, indywidualna zabudowa mieszkaniowa), a w mniejszym stopniu przemysłowe.

Koncentracja źródeł zanieczyszczeń w miejscowościach gdzie działają zakłady powoduje także, zanieczyszczenie w pewnym stopniu okolicznych terenów. Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń).

Otrzymane wyniki średnich rocznych stężeń wielkości zanieczyszczeń w latach 2001 - 2002 przedstawiają poniższe tabele.

| ###### Wyniki pomiarów dwutlenku azotu T a b e l a 37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Dwutlenek azotu – NO2 |  |
|  | Stężenie średnioroczne [μg/m3] | Dopuszczalne średnie stężenie roczne [μg/m3] |
| 2001 | 14,99 | 40 |
| 2002 | 13,40 |  |

Źródło: WIOŚ Poznań

| ###### Wyniki pomiarów dwutlenku siarki T a b e l a 38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Dwutlenek siarki – SO2 |  |
|  | Stężenie średnioroczne [μg/m3] | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (24 godzinny) [μg/m3] |
| 2001 | 6,88 | 1501) |
| 2002 | 8,60 |  |

1)– poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi występuje dla tego wskaźnika tylko w 24 godzinnym

uśrednionym okresie pomiarów.

Źródło: WIOŚ Poznań

Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższych tabelach, na omawianym stanowisku nie stwierdza się przekroczenia dopuszczalnego stężenia rocznego dla wybranych zanieczyszczeń. W roku 2002, w stosunku do roku 2001, odnotowano niewielki spadek dwutlenku azotu. Natomiast obliczone w roku 2002 stężenie średnioroczne dwutlenku siarki było wyższe w porównaniu z wartością otrzymaną w roku 2001.

4.6.1.1. Emisja niska

Poważnym problemem występującym na terenach miejskich gminy jest tzw. niska emisja, będąca głównie efektem spalania paliw o niskiej jakości w paleniskach domowych oraz związana z działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza. Niewielka ilość budynków jednorodzinnych (szacunkowo kilka rocznie) właścicieli prywatnych oraz kilka osiedlowych kotłowni uległo termomodernizacji, gdzie zamontowano ogrzewanie olejowe jako dodatkowe źródło ciepła. Jest to na pewno sposób, który może się przyczynić do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy.

Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji obliczona została na podstawie szacunkowych danych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.

Według danych na terenie Miasta i Gminy Oborniki istnieje około 7 913 gospodarstw domowych (przy założeniu średnio 4 osób w rodzinie), przy czym około 4 399 stanowią indywidualne posesje opalane węglem. Pozostała liczba mieszkań, jest ogrzewana ze zbiorowych cieplików, bądź za pomocą innych źródeł energii cieplnej (np. olejem). Przyjmując, że rocznie w celu ogrzania jednego gospodarstwa domowego spala się ok. 5 ton węgla, do atmosfery ze źródeł „niskiej emisji” (gospodarstw domowych) na terenie gminy dostaje się w przybliżeniu:

- 307,93 Mg SO2;

- 37,39 Mg NOx;

- 175,96 Mg CO.

Wartości powyższe stanowią około 52,7 % ogólnej emisji niskiej emitowanej na terenie Powiatu Obornickiego.

Podane powyżej ilości powstających zanieczyszczeń, należy traktować jako szacunkowe. Rzeczywista emisja zanieczyszczeń może się różnić od wyżej przedstawionej. Przyczyną tego może być:

- spalanie węgla o różnej kaloryczności;

- opalanie drewnem;

- spalanie w piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

4.6.1.2. Emisja komunikacyjna

Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Oborniki, należy uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego się na jej obszarze.

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych, jest droga krajowa nr 11 oraz drogi wojewódzkie: nr 178 i nr 187, a w dalszej kolejności drogi powiatowe i gminne. Długość dróg krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy wynosi:

- droga krajowa – 15,404 km;

- droga wojewódzka – 29,049 km;

- drogi powiatowe – 155,184 km;

- drogi gminne – 37,062 km.

Średnie natężenie ruchu na drogach Miasta i Gminy Oborniki przedstawia

tabela 39.

| Średnie natężenie ruchu na poszczególnych rodzajach dróg |  |  |  | T a b e l a 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj drogi | Pojazdy ogółem | Samochody osobowe | Samochody ciężarowe |  |
| krajowa: |  |  |  |  |
| nr 11 | 13 172 | 8 510 | 4 491 |  |
|  | 14 312 | 11 293 | 2 805 |  |
| wojewódzkie: |  |  |  |  |
| nr 178 | 3 318 | 2 323 | 995 |  |
| nr 187 | 2 793 | 1 955 | 838 |  |
|  | 3 308 | 2 316 | 992 |  |
| powiatowe*: |  |  |  |  |
|  | 1 180 | 826 | 354 |  |
| gminne*: |  |  |  |  |
|  | 400 | 280 | 120 |  |

* -  dane przyjęte szacunkowo;

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz paliwa stosowanego do ich napędu. Przy obliczaniu szacunkowych ilości zanieczyszczeń powstających w wyniku ruchu komunikacyjnego przyjęto następujące założenia:

- samochody osobowe jako paliwa używają benzyny, średnie spalanie na 100 km –   8 litrów benzyny (5,76 kg),

- samochody ciężarowe jako paliwa używają oleju napędowego, średnie spalanie na 100 km – 36 l oleju napędowego (29,52 kg).

Dla średniego natężenia ruchu obliczono szacunkową emisję spalin samochodowych na poszczególnych drogach przechodzących przez obszar Miasta i Gminy Oborniki. Otrzymane wartości przedstawia zamieszczona poniżej tabela 40.

O stopniu zanieczyszczenia powietrza świadczy również skład chemiczny opadów atmosferycznych. Emitowane do powietrza zanieczyszczenia podlegają przemianom chemicznym i są wymywane z atmosfery lub docierają do powierzchni ziemi jako opad suchy. Rozpuszczalne formy zanieczyszczeń powodują zakwaszanie opadu (kwaśne deszcze pH < 5,0) i niekorzystnie wpływają na poszczególne elementy środowiska.

Badania chemizmu opadu atmosferycznego przez WIOŚ Poznań prowadzono na terenie gminy w m. Oborniki Wlkp. w jednym punkcie pomiarowym (utworzonym w kwietniu 2000 roku), w latach 2000, 2001 i 2002. Wyniki tych badań przedstawiają potencjalne warunki jakie panują na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Wyniki badań przedstawia tabela 41.

| Zestawienie wyników badań chemizmu opadów atmosferycznych w latach 2000, 2001 i 2002 T a b e l a 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowości | pH | SO4 | NO3 | Pogólny | Nogólny | kadm | miedź | ołów | cynk |
|  |  | mg/m2 | mg/m2 | mg/m2 | mg/m2 | μg/m2 | mg/m2 | mg/m2 | mg/m2 |
| Oborniki Wlkp. | Rok 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,63 | 3339 | 946 | 32,4 | 508,1 | 10,5 | 3,38 | 2,44 | 33,89 |
|  | Rok 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,62 | 2078 | 406,1 | 25,4 | 446,8 | 0 | 2,493 | 1,976 | 24,96 |
|  | Rok 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,55 | 1533 | 430,2 | - | - | 0 | 2,085 | 1,832 | 24,90 |

Źródło: WIOŚ Poznań, Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 2001 i 2002.

Obserwowane obniżenie pH opadów atmosferycznych w roku 2000, nie wskazuje na silne zanieczyszczenie powietrza. Jednak świadczy o jego granicznych wartościach, po przekroczeniu których może nastąpić dalsze obniżanie się pH deszczu. W roku 2002 pH odpadów atmosferycznych uległo kolejnemu obniżeniu, co jest zjawiskiem niepokojącym, podobnie zresztą jak wzrost ilości azotanów. Zaobserwowano natomiast poprawę pozostałych badanych wskaźników, co jest konsekwencją zmniejszania się zanieczyszczenia powietrza.

4.6.1.3. Emisja przemysłowa

Sferę przemysłową w gminie tworzą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno – usługowo – handlowym, będące głównym źródłem emisji substancji do powietrza na terenie gminy. Reprezentują one sektory: przemysłowy, komunalny i transportowy. Większość zakładów na terenie gminy ma uregulowaną stronę formalno - prawną w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie na emisję. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych substancji.

Do zakładów przemysłowych będących źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych        i gazowych na terenie Miasta i Gminy Oborniki należą przedsiębiorstwa posiadające decyzje Starosty Obornickiego o dopuszczalnym poziomie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza. Na terenie gminy takie pozwolenie, wydane w latach      1999 – 2003 posiada 11 zakładów (tabela 42).

| ### Ewidencja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza T a b e l a 42 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zakładu/ lokalizacja | Emitor |  | Rodzaj zanieczyszczenia | Emisja roczna [Mg/rok] |  | Data ważności |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowego „Centrala Nasienna” ul. Staszica 37, Oborniki | energetyczno-technologiczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył zawieszony - tlenek węgla - pył ogółem |  |  | 0,3878 Mg 0,1125 Mg 0,4010 Mg 1,3802 Mg 2,6250 Mg |  |
| Firma „Pod Rogalem”, ul. Polna 1, Oborniki – piekarnia na ul. Rynek 5 | technologiczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył zawieszony - tlenek węgla - sadza |  |  | 1,1760 Mg 0,2100 Mg 1,1407 Mg 9,4500 Mg 0,0180 Mg | 31.01.2005 |
| Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. JEDNOŚĆ, Świerkówki, Wagrowo | energetyczno-technologiczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył całkowity - tlenek węgla - fenole - węglowodory alifatyczne - węglowodory aromatyczne |  |  | 6,4910 Mg 3,2570 Mg 11,2920 Mg 23,0000 Mg 0,0930 Mg 0,3210 Mg 0,1380 Mg | 31.01.2004 |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |
| Wielkopolskie Fabryki Mebli, ul. Piłsudskiego 62, Oborniki Zakład w Słonawach, | energetyczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył zawieszony - tlenek węgla |  |  | 0,0456 Mg 1,0070 Mg 25,5136 Mg 25,4600 Mg | 31.01.2004 |
| TOP SOFA Sp. Z o.o. ul. Szamotulska 23, Oborniki | technologiczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył zawieszony - tlenek węgla |  |  | 0,8930 Mg 0,3970 Mg 0,0150 Mg 0,1000 Mg | 31.01.2004 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane “BUDRO” S.C. – Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kowanówku | technologiczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył całkowity - tlenek węgla - węglowodory alifatyczne - węglowodory aromatyczne |  |  | 0,3140 Mg 0,2140 Mg 2,0950 Mg 2,5370 Mg 0,0093 Mg 0,0052 Mg | 31.01.2004 |
| Szpital Opieki Długoterminowej w Miłowodach | energetyczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył całkowity - tlenek węgla |  |  | 0,3120 Mg 0,6270 Mg 0,9140 Mg 0,2160 Mg | 31.10.2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  |  |  |  |
| P.P.U.H. „ELTEX” – Zakład Stolarski przy ul. Polnej 6, Oborniki | technologiczny | - pył całkowity - ksylen - octan butylu - octan etylu - toluen - węglowodory alifatyczne - węglowodory aromatyczne - metyloetyloketon - alkohol butylowy | 10,0030 Mg 0,3210 Mg 0,4880 Mg 0,9240 Mg 0,4320 Mg 0,4120 Mg 0,2380 Mg 0,0400 Mg 0,1740 Mg | 30.06.2006 |
| 2003 |  |  |  |  |
| MAZ-BRAM Zdzisław Mazur i Syn Sp. ., Chrustowo 23 | technologiczny | - fenol - izocyjaniny - ksylen - octan butylu - octan etylu - octan metylu - toluen - węglowodory alifatyczne - metyloizobutyloketon - alkohol butylowy | 0,0540 Mg 0,0057 Mg 0,9367 Mg 0,3811 Mg 0,1567 Mg 0,2150 Mg 0,1305 Mg 0,4382 Mg 0,1305 Mg 0,0782 Mg | 27.02.2013 |
| HUTA SZKŁA LUCYNA II Janusz Nowakowski Właściciel Maciej Nowakowski, ul. Łukowska, Oborniki | energetyczno-technologiczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył zawieszony PM10 - tlenek węgla - antymon - bar - mangan - fluor | 0,2160 Mg 3,3762 Mg 1,2169 Mg 0,9910 Mg 0,0080 Mg 0,0003 Mg 0,0008 Mg 0,1092 Mg | 27.03.2013 |
| 2004 |  |  |  |  |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wybudowanie 56, Oborniki – Kotłownia na ul. Lipowej 1 | energetyczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - pył zawieszony PM10 - pył ogółem | 61,6330 Mg 16,4408 Mg 5,4630 Mg 28,7690 Mg | 31.12.2010 |
| METALPLAST – OBORNIKI Sp. z o.o., ul. Łukowska 7/9, Oborniki | technologiczny | - dwutlenek siarki - dwutlenek azotu - izocyjaniany - pył - tlenek węgla - węglowodory alifatyczne - węglowodory aromatyczne | 0,9740 Mg 0,4580 Mg 0,0280 Mg * * * * | 31.01. 2014 |
| Pan Andrzej Wicherek „GUMA WICHEREK” Sp. J. ul. Obrzycka 23, Oborniki | technologiczny | - benzen - styren - węglowodory aromatyczne - siarkowodór - pył ogółem | 0,0353 Mg 0,0059 Mg 0,1526 Mg 0,0600 Mg 0,0344 Mg | 30.06.2014 |

* - wartości emisji nie powodujące przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu;

Źródło: Decyzje wydane przez Starostwo Powiatowe w Obornikach Wlkp.

Emisja związana z działalnością podmiotów gospodarczych zestawionych w powyższej tabeli odnosi się głównie do źródeł technologicznych jak i energetycznych, związanych ze stosowanym systemem grzewczym zakładu (rodzaj opału, rodzaj stosowanej instalacji).

Działalność kontrolna WIOŚ

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi działalność kontrolną podmiotów gospodarczych pod względem emisji zanieczyszczeń. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydawane są zarządzenia pokontrolne oraz nakładane kary pieniężne za przekroczenia dopuszczalnej ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza.

W zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego w latach 2001 – 2002 WIOŚ Poznań na terenie Miasta i Gminy Oborniki przeprowadził kontrole w następujących zakładach:

- w roku 2001:

- METALPLAST-OBORNIKI-HOLDING Sp. z o.o. w Obornikach Wlkp. – kontrola wykazała przekroczenia tlenku węgla;

- Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. MEBLE OBORNIKI w Obornikach Wlkp., Zakład w Słonawach – stwierdzono przekroczenia tlenku węgla;

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Obornik Wlkp. – nie dotrzymanie standardów emisyjnych w zakresie dwutlenku azotu;

  - w roku 2002:

- Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. MEBLE OBORNIKI w Obornikach Wlkp., Zakład w Obornikach Wlkp. – stwierdzono przekroczenia co do acetonu oraz metyloetyloketonu;

- Huta Szkła „LUCYNA” Janusz Nowakowski w Obornikach Wlkp. – przekroczenia      w zakresie ilości wprowadzanego do powietrza dwutlenku azotu.

  - I – III kwartał roku 2003:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach Wlkp. - przekroczenia w zakresie ilości wprowadzanego do powietrza dwutlenku siarki i dwutlenku azotu;

- „METALPLAST-SYSTEM” w Obornikach Wlkp. - nie dotrzymanie wartości                w zakresie stężenia dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu;

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Obornikach Wlkp. - przekroczenia                   w zakresie ilości wprowadzanego do powietrza dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.

(Za lokalizację punktu pomiarowego przyjęto adres jednostki kontrolowanej).

4.6.2. Pomiary zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Badania monitoringowe dotyczące stężeń i emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego, przekazało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Obornik. Na terenie miasta i gminy pomiary stężeń zanieczyszczenia powietrza, prowadzono w sześciu punktach pomiarowych, a wyniki otrzymane na tych stanowiskach wskazują na ogólną sytuację omawianego obszaru.

Emisje zanieczyszczeń powietrza wg stanowisk pomiarowych przedstawiają poniższe tabele.

| ###### Stężenie emisji dwutlenku siarki T a b e l a 43 |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja punktu pomiarowego | Wielkość emisji |
| ul. Lipowa, Oborniki E1 | 642,67 mg/m3 |
| ul. Wybudowanie 56 E1 | 800,43 mg/m3 |
| ul. Armii Poznań E1 – dopuszczalna wartość stężeń/ rok | 40 ng/m3 |
| ul. Łazienkowa, j.w. | 40 ng/m3 |
| Objezierze K-5 E1, j.w. | 40 ng/m3 |
| Objezierze K-6 E1, j.w. | 40 ng/m3 |

| ###### Stężenie emisji dwutlenku azotu T a b e l a 44 |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja punktu pomiarowego | Wielkość emisji |
| ul. Lipowa, Oborniki E1 | 352,97 mg/m3 |
| ul. Wybudowanie 56 E1 | 358,58 mg/m3 |
| ul. Armii Poznań E1 – dopuszczalna wartość stężeń/ rok | 40 ng/m3 |
| ul. Łazienkowa, j.w. | 40 ng/m3 |
| Objezierze K-5 E1, j.w. | 40 ng/m3 |
| Objezierze K-6 E1, j.w. | 40 ng/m3 |

| ###### Stężenie emisji pyłu zawieszonego T a b e l a 45 |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja punktu pomiarowego | Wielkość emisji |
| ul. Lipowa, Oborniki E1 | 3,29 kg/h |
| ul. Wybudowanie 56 E1 | 7,58 kg/h |
| ul. Armii Poznań E1 – dopuszczalna wartość stężeń/ rok | 40 ng/m3 |
| ul. Łazienkowa, j.w. | 40 ng/m3 |
| Objezierze K-5 E1, j.w. | 40 ng/m3 |
| Objezierze K-6 E1, j.w. | 40 ng/m3 |

W trakcie prowadzonych badań zarejestrowano wyraźną zmienność sezonową (okres letni i grzewczy) stężeń zanieczyszczeń powietrza. Zaobserwowano zdecydowany wpływ sezonu grzewczego na średnioroczną wartość SO2. Duże zróżnicowanie stężeń dwutlenku siarki w sezonie letnim i grzewczym cechuje obszary zabudowane, na których w znacznej części budynków istnieją indywidualne paleniska oparte na spalaniu węgla. Wyraźnego zróżnicowania stężeń w zależności od sezonu nie wykazuje NO2, ponieważ w głównej mierze jest on emitowany przez motoryzację.

4.6.3. Ocena jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Oborniki (Powiat Obornicki)

W roku 2003 WIOŚ Poznań wykonał drugą roczną ocenę jakości powietrza w strefach. Ocena ta wykonana została w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone w życie w 2001 r. (ustawa – Prawo ochrony środowiska) i w 2002 r. (odpowiednie rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy POŚ).

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska strefy stanowiły aglomeracje             o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy oraz obszary powiatów nie wchodzące             w skład aglomeracji. Oceny dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów, ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmowała następujące zanieczyszczenia:

- dwutlenek azotu NO2,

- dwutlenek siarki SO2,

- benzen C6H6,

- ołów Pb,

- pył PM10,

- ozon O3,

- tlenek węgla CO.

W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono:

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenki azotu NOx,

- ozon O3.

Kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin stanowią dwie niezależne grupy kryteriów oceny.

Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref, w zakresie umożliwiającym

- dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza).

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. Informacje te są konieczne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub – w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach.

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach. Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w rozumieniu wskazania źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie, często wymaga przeprowadzenia złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą modeli matematycznych. Analizy takie stanowią element programu ochrony powietrza.

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie oceny rocznej prowadzone są analizy jakości powietrza, których wyniki mogą wskazać na potrzebę reorganizacji systemu monitoringu          w województwie.

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości. Wojewoda będzie co roku dokonywał oceny poziomu substancji w powietrzu i klasyfikacji strefy. Dla strefy, w której poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom dopuszczalny w przypadku gdy margines tolerancji nie został określony wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Wynikiem przeprowadzonej oceny rocznej jest zaliczenie Powiatu Obornickiego          i tym samym Miasta i Gminy Oborniki do klasy A dla kryterium określonego dla celu ochrona zdrowia jak również do klasy A według kryteriów dla ochrony roślin. Klasa A przypisywana jest strefie, na obszarze której poziomy stężeń substancji nie przekraczają wartości dopuszczalnej.

W tabeli 46 i 47 zestawiono klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasę ogólną strefy z uwzględnieniem kryteriów pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony roślin.

| Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia T a b e l a 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa strefy/ powiatu | Kod strefy/ powiatu | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |  |  |  |  | Klasa ogólna strefy |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| Obornicki | 4.30.39.16 | A | A | A | A | A | A | A | A |

Źródło: WIOŚ Poznań

| Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin |  |  |  |  | T a b e l a 47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa strefy/ powiatu | Kod strefy/ powiatu | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |  | Klasa ogólna strefy |
|  |  | SO2 | NOx | O3 |  |  |
| Obornicki | 4.30.39.16 | A | A | A |  | A |

Źródło: WIOŚ Poznań

Na podstawie przedstawionych zestawień można stwierdzić, że nie ma znaczącego zagrożenia dla zdrowia w zakresie badanych zanieczyszczeń. Z tego względu na obszarze powiatu a tym samym gminy w ramach stref zaliczonych do klasy A wymagane będą jedynie pomiary wskaźnikowe.

Oceniając ogólny stan jakości powietrza na terenie Powiatu Obornickiego a tym samym Miasta i Gminy Oborniki, można uznać go za zadowalający. Największa koncentracja zanieczyszczeń występuje w rejonie miasta Oborniki, gdzie zlokalizowane są największe emitory zanieczyszczeń oraz liniowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu (droga krajowa i wojewódzkie). W znacznym stopniu do stanu powietrza atmosferycznego omawianego terenu przyczyniają się zanieczyszczenia transgeniczne pochodzące z pobliskiego Poznania. Wysokie stężenie pyłu zawieszonego w głównej mierze wynika również z obecności znacznej ilości źródeł niskiej emisji. Ich stopniowa likwidacja, poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej lub zmianę nośnika energetycznego (np. węgla słabej jakości na węgiel o lepszych parametrach jakościowych albo gaz), powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

4.6.4. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza – wykorzystanie

energii ze źródeł odnawialnych

Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości można uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną, wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska dysponuje stosunkowo dużym potencjałem zasobów odnawialnych. Jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju.

Rozpatrując rozwój energii odnawialnej na obszarze Miasta i Gminy Oborniki, właściwe będzie kierowanie się ogólnymi uwarunkowaniami określonymi dla Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska należy do II klasy obszarów w Polsce, pod względem zasobów energii wiatrowej. Średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 10 m w terenie otwartym przekracza 4,0 m/s, a w okresie zimy i wiosny 4,5 m/s. Mimo ogólnie stosunkowo sprzyjających warunków klimatyczno-geograficznych dla budowy parków wiatrowych na terenie Wielkopolski – zwłaszcza środkowej, podjęcie decyzji o ich lokalizacji wymaga przeprowadzenia badań wiatru na danym terenie. Badania takie zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Spółki EPA, powinny trwać minimum 12 miesięcy i powinny być prowadzone za pomocą profesjonalnych zestawów pomiarowych o wysokości 40 i więcej metrów. Tak przeprowadzone badania stają się podstawą do określenia rzeczywistych warunków wietrzności na danym terenie i w efekcie do podjęcia decyzji o możliwości lub jej braku wybudowania jakiejkolwiek turbiny wiatrowej. Decydując się jednak na taką inwestycję należy również pamiętać o minusach ferm wiatrowych, którymi bez wątpienia są zmiany w krajobrazie, hałas, a przede wszystkim zagrożenia dla wędrownego ptactwa.

Do proponowanych źródeł energii odnawialnej, mających możliwość zastosowania na terenie Miasta i Gminy Oborniki należą:

4.6.4.1. Energia promieniowania słonecznego (EPS)

Potencjał energii słonecznej na terenie Wielkopolski jest mniejszy niż wiatrowej. Region Wielkopolski został zaliczony do III klasy zasobów energii słonecznej w Polsce. Pozwala to jednak na stosowanie z powodzeniem urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania w ciepło użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Energia słoneczna może być przetwarzana w kolektorach wodnych i powietrznych w ciepło, służące do ogrzewania pomieszczeń, wody, suszenia produktów rolnych i drewna.

Technologie bezpośrednio oparte o światło i ciepło słoneczne można podzielić na cztery zasadnicze kategorie:

- słoneczne technologie grzewcze i chłodzenia, wykorzystujące stacjonarne kolektory słoneczne przechwytujące ciepło słońca głównie dla potrzeb ogrzewania wody oraz ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń;

- słoneczne termiczne technologie elektryczne, przetwarzające energię cieplną słońca na energię mechaniczną turbiny, która z kolei poprzez generator jest przetwarzana w energie elektryczną;

- słoneczne technologie fotoelektryczne (fotowoltaiczne), polegające na bezpośrednim przetwarzaniu światła w energię elektryczną, z użyciem specjalnych półprzewodników;

- pasywne technologie słoneczne, wykorzystujące formę i materiał budynków dla przechwytywania EPS, w celu ograniczania wykorzystywania oświetlenia, dodatkowego ogrzewania i chłodzenia.

W odróżnieniu od pośrednich form energii słonecznej, które są wykorzystywane już od dawna, bezpośrednie wykorzystanie EPS jest obecnie w fazie rozwoju. Technologie wykorzystania EPS występują w Polsce w niewielkim stopniu. Powodowane jest to w mniejszym stopniu ograniczoną liczbą dni słonecznych lecz przede wszystkim stosunkowo wysokim kosztem urządzeń do wykorzystania EPS.

| Charakterystyka promieniowania na obszarze Polski (wartości średnie) |  |  |  |  | T a b e l a 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres | m-ce | I-XII | IV-IX | X-III |  | VI-VIII |
| Nasłonecznienie | h | 1600 | 1200 | 400 |  | 750 |
| Napromieniowanie | KWh/m2  a | 1000 | 775 | 225 |  | 440 |
| Stosunek nasłonecznienia do liczby godzin w roku | % | 18,2 | 27,4 | 9,2 |  | 34,0 |

Źródło: Materiały informacyjne

Najbardziej zauważalne jest stosowanie materiałów i technik pasywnych technologii słonecznych w nowym budownictwie. Niemniej jednak z szeregu przeprowadzonych badań wynika, że już teraz istnieją realne możliwości szerszego i efektywniejszego wykorzystania EPS w Polsce. Z badań doświadczalnych wynika, że w sezonie maj – sierpień instalacje słoneczne wspomagające ogrzewanie wody mogą pokrywać do 40 % ich zapotrzebowania na energię. Poza sezonem wyniki są znacznie słabsze. W konsekwencji, jeśli chodzi o wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej w budynkach korzyści można osiągnąć w ciepłym okresie roku, gdyż wtedy wystarczają proste i tanie urządzenia z bezpośrednim obiegiem czynnika, eksploatowane bez obawy związanej z niebezpieczeństwem zamarzania wody w kolektorach.

Badania dotyczące zastosowania płaskich kolektorów powietrznych do niskotemperaturowego ogrzewania powietrza dla suszarni i magazynów produktów rolnych wskazują, że można uzyskać dobrą wydajność 250 – 400 W/m2 Należy podkreślić, że okresy zbioru produktów rolniczych pokrywają się z okresami największego nasłonecznienia, co razem z możliwością stosowania do procesu prostych i tanich kolektorów słonecznych powinno sprzyjać rozwojowi suszarni słonecznych w Polsce.

4.6.4.2. Paliwa drzewne

Paliwa drzewne są obiecującym źródłem energii odnawialnej w Polsce. Produkcja paliw drzewnych (pelet, brykietów) odbywa się lokalnie. Stwarza to wiele możliwości inwestycyjnych uniezależniając od zewnętrznych dostawców opału. W praktyce spółdzielnia mieszkaniowa) posiadająca ciepłownię na biomasę uruchamia zautomatyzowaną linię produkcyjną pelet, brykietów czy zrębków. Surowiec do produkcji dostarczany jest przez miejscowych rolników zaangażowanych wcześniej, przy wsparciu władz gminnych, w uprawy roślin energetycznych.

Do paliw drzewnych zaliczamy pelety, brykiety i zrębki. Podstawowym surowcem do produkcji brykietów i pelet są trociny tartaczne. Oprócz trocin, jako surowca używa się także kory i pozostałości po wycince lasów, wióry i rozdrobnione odpady suchego drewna.

PELETY – jest to paliwo ekologiczne w postaci granulek o kształcie cylindrycznym, średnicy 6-10 mm i długości 20-30 mm powstałe ze sprężenia trocin, ścinki, wiórów i innych odpadków powstałych przy obróbce drewna. Oznacza to, że z niepotrzebnych drewnianych resztek powstaje pełnowartościowy materiał opałowy. Jest to produkt w 100 % naturalny, do wytworzenia którego nie wykorzystuje się żadnych dodatkowych komponentów. Przy spalaniu pelet uzyskujemy 0 % emisji CO2, gdyż wcześniej rośliny tą samą ilość CO2 wchłaniają w procesie fotosyntezy. Kolejną korzyścią z zastosowania pelet jako paliwa jest mała ilość popiołu (powstałego podczas spalania), który jest w pełni wartościowym nawozem naturalnym.

Technologia ta bez większych modyfikacji została przeniesiona do energetyki, do produkcji paliwa z biomasy. Produkcja polega na poddaniu dowolnej biomasy trzem kolejnym procesom: suszeniu, mieleniu i prasowaniu. Pakowane są w worki 20 kg i worki BIG-BAG 1000 kg.

Wartość opałowa pelet porównywalna jest z sezonowanym drewnem lub dobrej jakości węglem kamiennym.

| ###### Orientacyjne parametry techniczne pelet T a b e l a 49 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wartość |
| wartość opałowa | 18,5 MJ/kg |
| popiół | ok. 0,6 % |
| siarka | ok. 0,02 % |
| chlor | ok. 0,01 % |
| ciężar właściwy | ok. 0,75 kg/dm3 |

Źródło: Materiały informacyjne.

Do podstawowych zalet paliwa w formie pelet należy:

- tania, pozyskiwana w okolicy energia opałowa;

- wspaniałe wartości opałowe;

- zużywanie wyłącznie naturalnych, odnawialnych surowców;

- brak składników chemicznych;

- wysoka jakość produkcji podlegająca stałej kontroli;

- wprowadzenie ekologicznego obiegu surowców;

- przyczynienie się do oczyszczenia atmosfery;

- brak dodatkowej emisji CO2;

- wytworzenie pełnowartościowego, naturalnego nawozu po spaleniu pelet;

- materiał opałowy z bilansem energetycznym znacznie korzystniejszym;

niż olej opałowy lub gaz;

- wygodna dostawa i komfort składowania;

- czystość przed i po spalaniu;

- tendencja zniżkowa cen;

- ceny promocyjne w sezonie letnim.

BRYKIETY – maja kształt walca o średnicy ok. 50 mm i o długości od kilku do kilkunastu centymetrów. Zawartość wody w brykietach jest stosunkowo niska (6-8%), co sprawia, że podwyższa się ich wartość opałowa (19-21 GJ/t). Dzięki dużemu zagęszczeniu materiału w stosunku do objętości, proces spalania brykietów jest stopniowy i powolny. Ekologiczne brykiety drzewne są produkowane ze sprasowanych odpadów drzewnych, bez jakichkolwiek dodatków chemicznych. Wyróżnić można kilka typów brykietów: brykiety z biomasy (miękkie drewno bez kory), brykiety drzewne, ze słomy zbożowej lub rzepakowej oraz brykiety z drewna twardego, słomy lub szczawiu pastewnego.

ZRĘBKI – są to ścinki drzewne o nieregularnych kształtach, przygotowywane w rębakach. Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa jest uzależniona od pochodzenia surowca.

4.6.4.3. Biomasa

Wykorzystywanie biomasy do celów energetycznych jest najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji czystej energii. Jedną z możliwych dróg pozyskiwania dużych ilości biomasy jest uprawa roślin energetycznych na gruntach rolniczych. Potencjalne zasoby energetyczne biomasy to między innymi plantacje kukurydzy, rzepaku, szybko rosnące uprawy drzew, krzewów i traw.

Wierzba energetyczna

Wierzbowy surowiec energetyczny ma tę właściwość, że jest w zasadzie niewyczerpywalnym i samo odtwarzającym się źródłem. Cechami charakterystycznymi sadzonek wierzby jest ich łatwe ukorzenianie się, odporność na zmienne warunki klimatyczne, umiejętność szybkiej regeneracji po zbiorze, odporność na choroby                 i szkodniki, a także wysokie plony biomasy o dobrej jakości. W porównaniu z innymi nośnikami energii cieplnej koszt jednostkowy ciepła wyprodukowanego z wierzby kształtuje się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

| Koszt jednostkowy ciepła przy zakupie paliw T a b e l a 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paliwo | Wartość kaloryczna [GJ/t lub GJ/1000 m3] | Koszt jednostkowy ciepła przy zakupie paliwa |  |
|  |  | [zł/t]lub zł/1000m3] | zł/GJ |
| Olej opałowy | 43,0 | 1 490,0 | 34,7 |
| Gaz ziemny GZ | 38,0 | 1 003,0 | 26,4 |
| Węgiel kamienny | 25,0 | 392,8 | 15,7 |
| Miał węglowy | 21,0 | 229,6 | 10,9 |
| Drewno - szczapy | 15,5 | 127,4 | 8,2 |
| Zrębki wierzb krzewiastych (s.m.)2 | 19,4 | 160,0 | 8,3 |
| Słoma zbóż | 15,0 | 80,0 | 5,3 |

Źródło: Materiały Firmy Nowa Energia Sp. z o. o., rok 2001.

Zbiór biomasy w cyklu jednorocznym z hektara wynosi około 15 – 20 ton suchej masy/ha (począwszy od drugiego roku po posadzeniu). Biomasa może być pozyskiwana z plantacji przez 25 – 30 lat, na tym samym pokładzie korzeniowym. Drewno wierzbowe pozyskiwane z plantacji energetycznych użytkować można w postaci zrębów (mniej lub bardziej rozdrobnionych), brykietów i palet.

Należy również podkreślić, że wprowadzenie szybko rosnących wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i pozyskiwanie ich biomasy do celów bioenergetycznych pozwolą między innymi na:

- zagospodarowanie przez nasadzenia wierzbą części gruntów aktualnie niewykorzystanych rolniczo;

- wprowadzenie na rynek nowego przyjaznego dla środowiska biopaliwa;

- uzyskanie tańszej energii cieplnej;

- dopływ nowego źródła pieniędzy dla lokalnych społeczności.

Do drzew i krzewów wykorzystywanych na cele energetyczne należą: wierzba wiciowa (Salix viminalis), topola (Populus sp.), trzcina chińska (Miscanthus sp.), malwa pensylwańska (Malva), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora).

Słoma

W procesie technologicznego wykorzystania słomy jako paliwa najistotniejsze są takie jej właściwości jak: wilgotność, gęstość, wartość opałowa, stopień rozdrobnienia, temperatura zapłonu, temperatura spalania. Wartość opałowa słomy jest uzależniona od wilgotności i rodzaju zbóż. Duży wpływ na wartość opałową słomy ma także stan, w jakim została ona zebrana z pola. Długie pozostawienie słomy na polu powoduje zmiany wyglądu, traci ona kolor żółty, w wyniku działania warunków atmosferycznych – staje się szara, tracąc jednocześnie na wartości opałowej.

Słoma w porównaniu do paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, czy koks charakteryzuje się niższą wartością opałową, niższą gęstością i większym udziałem lotnych składników spalania. Podstawową zaletą słomy jako surowca energetycznego w porównaniu z węglem jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, przy czym wydzielanie CO2 podczas spalania słomy nie przekracza ilości pobranej przez zboże podczas jego wzrostu. Spalaniu słomy towarzyszy także znaczne ograniczenie emisji związków siarki, których jest mniej niż np. podczas spalania oleju opałowego.

W tabeli 51 podano, jaką wilgotność może mieć słoma pochodząca z różnych zbóż.

| ###### Wilgotność zbieranej słomy T a b e l a 51 |  |
| --- | --- |
| Materiał | Wilgotność [%] |
| Słoma zbożowa | świeżo skoszona 15 - 20 suszona na powietrzu 10 – 15 |
| Słoma rzepakowa | świeżo skoszona 30 - 60 suszona na polu 10 – 15 |

Źródło: Materiały informacyjne

Zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na terenie Miasta i Gminy Oborniki można osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim zasobów biomasy (wierzby energetycznej, słomy, drewna). Wynika to między innymi z rolno-leśnego charakteru gminy oraz uwarunkowań klimatyczno–glebowych. Zarówno małe elektrownie wodne (MEW) jak i elektrownie wiatrowe w większości przypadków będą szkodliwe dla środowiska (potencjalne spowalnianie rzek oraz tworzenie przeszkód dla migracji ryb, a także zaburzanie krajobrazu i powodowanie zagrożeń dla ptaków). Decydujący wpływ ma na to występowanie obszarów objętych ochroną. Szczególnie niekorzystne ze względu na bogactwo występowania ptactwa w Dolinie Warty i  Wełny jest budowa ferm wiatrowych. Nie sprzyjają budowie elektrowni wiatrowych na terenie gminy również średnioroczne prędkości wiatru, obecnie 3,6 m/s.

Z tego względu zarówno kampanie popularyzujące alternatywne źródła energii jak i tworzenie konkretnych instalacji powinno móc liczyć na dofinansowanie (np. Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚiGW) wyłącznie w przypadku, jeśli dotyczą preferowanych źródeł (przede wszystkim biomasa, w mniejszym stopniu energia słoneczna i geotermalna). Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących budowy hydroelektrowni i ferm wiatraków, należy bezwzględnie żądać przedstawienia szczegółowego raportu o potencjalnym wpływie danej inwestycji na środowisko.

4.7. Klimat akustyczny

`

Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj.:

- hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu na rozległość źródeł;

- hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie;

- hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.

Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych).

Wskaźnikiem oceny hałasu jest równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB). Poziom ten stanowi uśrednioną wartość w odniesieniu do pory doby (dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00). Wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436). Rozporządzenie to określa rodzaje terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku, w zależności od przeznaczenia terenu. Różnicuje również wartości dopuszczalne poziomu dźwięku w odniesieniu do hałasów przemysłowych, komunikacyjnych (drogowe, kolejowe i tramwajowe), lotniczych oraz od linii elektroenergetycznych.

Od stycznia 2002 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. 2002. Nr 8 poz.81). Wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom progowy. Przekroczenie tego wskaźnika powoduje zaliczenie obszaru, na którym to przekroczenie występuje do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech indywidualnych każdego człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi występują ogromne różnice indywidualne stąd ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości,

stanu zdrowia, odporności psychicznej i chwilowego nastroju człowieka. Subiektywne odczuwanie hałasu przejawia się m. in. tym, że hałas wytwarzany przez daną osobę może nie być dla niej dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej może być męczący lub wręcz nieznośny. Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi on niespodziewanie lub nie można określić kierunku, z którego się on pojawi.

Przykładową skalę subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego przedstawia poniższa tabela.

| #### Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego T a b e l a 52 |  |
| --- | --- |
| Uciążliwość | LAeq [dB] |
| mała | <52 |
| średnia | 52...62 |
| duża | 63...70 |
| bardzo duża | >70 |

Źródło: Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971.

Granica podziału między hałasem dokuczliwym, a niedokuczliwym jest płynna i zależna nie tylko od rodzaju słyszanych zakłóceń, ale również od odporności nerwowo-psychicznej człowieka, jego chwilowego nastroju lub rodzaju wykonywanej pracy. Bardzo często ten sam zespół dźwięków może w pewnych przypadkach wywoływać wrażenie przyjemne, a w innych znów nieprzyjemne. Wszystkie te czynniki powodują trudności w ocenie rzeczywistego zagrożenia społeczeństwa, gdy dysponujemy jedynie akustyczną oceną terenu na którym występuje skażenie hałasem. Dlatego też wyniki badań pomiarowych hałasu wymagają konfrontacji z opinią ludności wyrażoną w wypowiedziach ankietowych.

4.7.1. Hałas komunikacyjny

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego.

4.7.1.1. Hałas drogowy

Na obszarze gminy największe potencjalne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje w wzdłuż największych szlaków drogowych czyli drogi krajowej i dróg wojewódzkich.

Znaczny ruch pojazdów koncentruje się na drodze krajowej nr 11 (natężenie ruchu w trakcie pomiarów dokonanych w 2000 roku wynosiło odpowiednio na odcinku Oborniki – Chludowo 14 312 pojazdów/dobę) oraz drogach wojewódzkich: nr 178 (natężenie ruchu w trakcie pomiarów dokonanych w 2000 roku wynosiło odpowiednio na odcinku Oborniki - Czarnków 3 318 pojazdów/dobę) i nr 187 gdzie natężenie ruchu wynosiło 3 308 pojazdów/dobę na odcinku Oborniki – Murowana Goślina. Ruch pojazdów przez Gminę Oborniki, przechodzi miejscami przez tereny zwartej zabudowy mieszkalnej. Hałas jest więc tam dokuczliwym problemem (zwłaszcza na obszarze miasta).

Hałas komunikacyjny występuje również w pewnym natężeniu wzdłuż dróg powiatowych. Stanowi jednak mniejsze zagrożenie. Wynika to bowiem z faktu, że przy natężeniu ruchu na poziomie od 1 000 do 5 000 pojazdów/dobę, a taki kształtuje się głównie (przypuszczalnie - ostatnie badania natężenia ruchu prowadzono w roku 2000) właśnie na drogach wojewódzkich i powiatowych przechodzących przez Miasto i Gminę Oborniki, zasięg oddziaływania akustycznego jest nieduży. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 1 000 samochodów na dobę, strefa uciążliwości mieści się w granicach pasa drogowego.

W celu ograniczenia emisji spalin jak i ochronę przed hałasem czy poprawę życia mieszkańców, należy zaliczyć koncepcję przebiegu drogi ekspresowej S-11 na odcinku Piła – Poznań, która zakłada zmiany w układzie dróg powiatowych i gminnych oraz wykorzystanie obwodnicy w Pile i obwodnicy w Poznaniu z jednoczesnym uwzględnieniem powiązań z istniejącymi wylotami z tych miast w ciągu drogi nr 11.

Uzupełniającym zadaniem jest modernizacja i utwardzanie dróg wraz z budową ścieżek spacerowych i rowerowych. Łączna długość ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Oborniki wynosi 1,2 km.

4.7.1.2. Hałas kolejowy

Przez teren Miasta i Gminy Oborniki przebiega linia kolejowa relacji Poznań - Piła pierwszorzędna (jednotorowa), należąca do linii o państwowym znaczeniu. Oddziaływanie akustyczne linii kolejowej stanowi miejscami na terenie gminy znaczne zagrożenie, przede wszystkim ze względu na przebieg trasy głównie przez tereny zwartej zabudowy (budynki i budowle mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, a odległość ta od skraju toru nie może być mniejsza niż 20 m – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 52 poz. 627).

4.7.2. Hałas przemysłowy

Drugim źródłem hałasu są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.

Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.

Do zakładów przemysłowych będących źródłem hałasu należą przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, na terenie Miasta i Gminy Oborniki występuje jeden zakład przemysłowy posiadający taką decyzję. Dotyczy to Zakładu „AMA Polska” Sp. z o.o. w Kowanowie. Zakład posiada decyzję dotyczącą dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia (6 00 – 22 00) dla sąsiadujących terenów zabudowy wielorodzinnej i niskiej w kierunku północnym, a równoważny poziom dźwięku określono na 50 dBA.

Dodatkowo na terenie gminy ochroną akustyczną zostały objęte tereny sąsiadujące z Zakładem „AMA Polska” Sp. z o.o. w Kowanowie, który podlega regularnym kontrolom WIOŚ w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu do środowiska, co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.

Lokalizacja przedsiębiorstw w obrębie miast, wymaga jednak szczególnej dbałości o wyeliminowanie nadmiernego hałasu.

Działalność kontrolna WIOŚ

W zakresie emisji hałasu do otoczenia WIOŚ Poznań na terenie Miasta i Gminy Oborniki przeprowadził kontrole w następujących zakładach:

- w roku 2001:

- „TRANSSYSTEM” Sp. z o.o. w Kowanowie - przekroczenia poziomu hałasu             w porze dnia o 9,2 dBA lub 9,9 dBA, w zależności od zastosowanego wariantu pracy źródeł hałasu;

  - w roku 2002:

- Wielkopolskich Fabrykach Mebli S.A. w Obornikach Wlkp. – wykazano przekroczenia norm akustycznych w porze: dnia – w wysokości 7,3 dBA i nocy –      w wysokości 15,5 dBA;

- kontrola z pomiarami przeprowadzonymi na terenach objętych ochroną akustyczną sąsiadujących z „AMA” Sp. z o.o. w Kowanowie nie wykazała przekroczeń;

  - w roku 2003:

- w I – III kwartale 2003 roku WIOŚ Poznań dokonał kontroli w Zakładzie U-H Mariusz Wolny w Obornikach Wlkp. – Zakład Regeneracji Butli Gazowych w Pacholewie, gdzie nie stwierdzono przekroczeń emisji hałasu w porze dziennej i nocnej.

4.7.3. Hałas komunalny

Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas towarzyszący obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Dyskoteki, nocne kluby, obiekty koncertowe na wolnym powietrzu, nawet ogródki wiedeńskie przy restauracjach i kawiarniach są źródłem hałasu. Z ich działalnością związany jest dyskomfort akustyczny. Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy. Na terenie miasta Oborniki z tego typu hałasem mamy do czynienia na terenach zwartej zabudowy osiedlowej.

Hałas związany z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi jest zdecydowanie mniejszy niż powstający ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych. Pomimo to, ze względu na specyfikę tych terenów (parki miejskie, tereny leśne) bardzo ważną kwestią jest określenie prawa lokalnego w taki sposób, aby ograniczać hałas w tych rejonach. Pozwoli to na wzrost walorów rekreacyjnych miejsc wypoczynku, a także ochroni przyrodę. Na terenach użytkowanych rekreacyjnie wyznacza się obszary „stref ciszy” objęte ograniczeniami. Jest to zadanie realizowane na poziomie władz województwa.

4.8. Przyroda ożywiona

4.8.1. Flora

4.8.1.1. Charakterystyka ogólna

Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej teren gminy Oborniki jest zaliczany do III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, VII Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Kraina ta zajmuje zachodnią część Pasa Wielkich Dolin, odznaczającego się w klimacie stopniowym wzrostem kontynentalizmu z zachodu na wschód. Gmina posiada znaczne obszary leśne, które tworzą przede wszystkim trzy kompleksy, zlokalizowane w północnej, północno-zachodniej oraz wschodniej części gminy, w których dominuje sosna z domieszką brzozy, dębu i olszy. Są to głownie bory mieszane świeże oraz lasy mieszane świeże.

Poza zbiorowiskami leśnymi, roślinność nieleśna gminy pełni ważną funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim Warty i Wełny oraz łęgi nadwarciańskie. W trosce o nie między innymi część obszaru gminy została objęta różnymi formami ochrony. Dotyczy to dwóch rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych oraz licznych pomników przyrody. Do najcenniejszych gatunków roślin z grupy chronionych należą między innymi storczyki, skrzyp olbrzymi, kłokoczka południowa, kokoryczka wielokwiatowa, rosiczka okrągłolistna oraz mieczyki.

Uzupełnieniem ww. zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków, cmentarzy, ogrodów działkowych oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne. W otwartym krajobrazie rolniczej części gminy pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.

4.8.1.2. Zieleń urządzona i zadrzewienia śródpolne

Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy oprócz dość znacznej lesistości, spełnia roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna.

Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym, przydrożne i przywodne pełnią rolę migracyjnych korytarzy środowiskowych, urozmaicają krajobraz gminy, podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe oraz spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi                         i stepowieniem. Ponadto, regulują stosunki wodne i poprawiają lokalny agroklimat.

Na terenie Miasta i Gminy Oborniki zadrzewienia i zakrzewienia zajmują ok. 112,0 ha. Najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków, rowów i miedz. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki jak grusza, topole, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne, a także kruszyna pospolita, kalina koralowa. Istniejące już zadrzewienia i zakrzaczenia winny podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji oraz w razie konieczności rozbudowie. Na terenie całej gminy pożądane jest wprowadzenie zieleni naturalnej wiatrochronnej oraz fitomelioracyjnej celem ochrony i podniesienia walorów środowiska naturalnego.

Ochroną jako założenia zarówno zabytkowe oraz przyrodnicze, objęto na terenie gminy 19 parków podworskich, w tym 2 parki wiejskie, które podlegają ochronie konserwatorskiej. Położone są w miejscowości: Bąblinie, Gołaszynie, Gołębowie, Górze, Kowanowie, Kowanowku, Lulinie, Łukowie, Miłowodach, Nieczajnie, Niemieczkowie, Objezierzu, Ocieszynie, Osowie Starym, Popówku, Rożnowie, Rudkach, Urbaniu i Wargowie. Parki jednak są na ogół zaniedbane i degradowane.

Szczególne miejsce wśród nich zajmuje park w Ocieszynie z końca XVIII w, o założeniu krajobrazowym z zachowanymi cechami parku regularnego, podczas gdy pozostałe parki posiadają układ przestrzenny.

4.8.1.3. Lasy

Według klasyfikacji geobotanicznej W. Szafera, lasy występujące na terenie Miasta i Gminy Oborniki zaliczane są do Działu Bałtyckiego, III Wielkopolsko – Pomorskiej Krainy Przyrodniczo – Leśnej, 7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej. Kraina ta zajmuje zachodnią część Pasa Wielkich Dolin, odznaczającego się w klimacie stopniowym wzrostem kontynentalizmu z zachodu na wschód. Obszar ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geomorfologicznym. Duża liczba jezior rynnowych, wzniesień, śródleśnych bagienek jest wynikiem działalności lodowca podczas zlodowacenia bałtyckiego, stadiału poznańskiego. Największe zwarte powierzchnie lasów na terenie gminy występują w części północnej i północno-zachodniej, na Międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, w przełomowym odcinku doliny Warty. Część lasów należy do kompleksu leśnego „Puszcza Notecka”.

Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza zgodnie z ustawą o lasach (Dz.U.1991. Nr. 101 poz. 444 z późn. zmianami) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. (Nie dotyczy to jednak lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lasów będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów). Organami wykonawczymi w realizacji zadań związanych z zarządem nad lasami są Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Podstawową jednostką organizacyjną w strukturze zarządzania Lasów Państwowych jest Nadleśnictwo, którym kieruje Nadleśniczy.

4.8.1.3.1. Nadleśnictwa

Administracyjnie lasy na terenie Miasta i Gminy Oborniki należą do Nadleśnictwa Oborniki i Łopuchówko, które nadzorowane są przez RDLP w Poznaniu. Ogólna powierzchnia Lasów Państwowych na terenie gminy wynosi 12 451,0 ha, co stanowi 36,6 % ogółu powierzchni gminy, a w skali powiatu ponad 17 %. Powierzchnie leśne wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na terenie gminy zajmują 13 131,0 ha (w tym powierzchnia lasów niepaństwowych).

Na obszarze Nadleśnictwa Łopuchówko lasy na gruntach położonych w gminie Oborniki zajmują powierzchnię 1 852,0 ha (stan na 31.12.2003 rok).

Wyszczególnienie użytkowania gruntów należących do Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko a położonych w granicach gminy przedstawia poniższa tabela 53.

| Informacja roczna – rejestr gruntów Lasów Państwowych wg stanu na 31.12.2003 rok T a b e l a 53 |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Powierzchnia gruntów [ha] |
| Lasy razem | 1 852 |
| w tym lasy ochronne | 1 541 |
| Grunty zakrzewione i zadrzewione | 21 |
| Użytki rolne | 104 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 1 |
| Tereny różne | 172 |
| Nieużytki | 66 |
| Powierzchnia ogółem | 2 216 |

Źródło: Informacja roczna – rejestr gruntów Lasów Państwowych wg stanu na 31.12.2003 rok, Nadleśnictwo Łopuchówko.

Powierzchnia lasów na terenie gminy należąca do Nadleśnictwa Oborniki wynosi 10 711,0 ha.

Lasy występują w oddzielonych od siebie kompleksach zróżnicowanych pod względem siedliskowym i gatunkowym.

4.8.1.3.2. Typy siedliskowe lasów

Lasy w obrębie granic gminy tworzą dwa oddzielone od siebie kompleksy które wraz z innymi mniejszymi powierzchniami leśnymi, rzekami oraz jeziorami tworzą tzw. korytarze ekologiczne, dające między innymi możliwość migracji zwierząt.

Dominującym typem siedlisk w lasach występujących na terenie gminy Oborniki są bory mieszane świeże (BMśw), lasy mieszane świeże (LMśw) i bory świeże (Bśw). Pozostałe typy siedliskowe to między innymi: lasy świeże (Lśw), lasy mieszane wilgotne (LMw).

Na obszarach poszczególnych Nadleśnictw występowanie głównych typów siedlisk przedstawia się następująco:

- Nadleśnictwo Łopuchówko:

  - LMśw – 37 %

  - BMśw –29 %;

  - Lśw – 22 %;

  - Bśw i Lw – 3 %

  - Pozostałe - 9 %.

- Nadleśnictwo Oborniki:

  - BMśw – 39 %;

  - Bśw – 36 %;

  - LMśw – 14 %;

  - Pozostałe – 11 %.

W występującym naturalnym drzewostanie na terenie poszczególnych Nadleśnictw przeważają:

- Nadleśnictwo Łopuchówko:

  - sosna – 71 %;

  - dąb – 13 %;

  - brzoza -8 %;

  - olsza – 4 %;

  - pozostałe gatunki – 4 %.

- Nadleśnictwo Oborniki:

  - sosna – 93,0 %;

  - brzoza – 2,3 %;

  - dąb – 1,9 %;

  - pozostałe gatunki – 2,8 %.

4.8.1.3.3. Lasy ochronne

Na terenie poszczególnych Nadleśnictw część lasów została uznana jako lasy ochronne. Lasy te zostały zakwalifikowane do lasów: glebochronnych, wodochronnych, lasów badawczych i doświadczalnych, stanowiące ostoję zwierzyny, w miastach i wokół miast.

W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych. Istnienie takich form ochronnych na terenie lasów w gminie Oborniki w sposób zasadniczy wpływa na możliwości ich wykorzystywania dla celów rekreacyjnych. Racjonalna gospodarka leśna zapewnia ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, ochronę wód powierzchniowych oraz głębinowych.

Właściwa gospodarka leśna pozwala lasom istniejącym na terenie gminy na spełnianie (w sposób naturalny lub też w wyniku działalności człowieka) różnych funkcji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: produkcyjną i pozaprodukcyjną.

Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu, polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej. W konsekwencji prowadzi to do uzyskiwania dochodów.

Do funkcji pozaprodukcyjnych należy zaliczyć między innymi funkcje ekologiczne (ochronne) oraz funkcje społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu, skład atmosfery, regulację obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego bardzo dużej liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodności krajobrazu. Z kolei funkcje społeczne lasu kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, zapewniają rozwój kultury, nauki i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Potwierdzeniem funkcji pozaprodukcyjnych lasów w gminie Oborniki jest występowanie na ich terenie lasów ochronnych, rezerwatów i pomników przyrody, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym.

4.8.1.3.4. Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa

Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawuje Starosta. Pod jego nadzorem na terenie Miasta i Gminy Oborniki znajduje się 568,0 ha (wg ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach stan na koniec 2003 r), i są to lasy należące do osób fizycznych.

Kompleks leśny „Puszcza Notecka”

Na terenie gminy Oborniki znajduje się wschodnia część Puszczy Noteckiej. Jest to rozległy kompleks leśny o powierzchni 120 tys. ha, położony w Kotlinie Gorzowskiej, na pograniczu województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Zajmuje pagórkowate tereny, z licznymi jeziorami na obszarze międzyrzecza Noteci i Warty oraz licznymi torfowiskami. W drzewostanie dominują zwarte bory sosnowe, porastające tereny ubogich, piaszczystych wydm, a na siedliskach żyźniejszych występują bory mieszane z drzewostanem wielogatunkowym.

4.8.1.3.5. Zagrożenia dla lasów na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Do podstawowych zagrożeń oddziałujących na lasy na terenie Miasta i Gminy Oborniki należą:

- zanieczyszczenia powietrza;

- zagrożenia pożarowe;

- susze powodujące obniżanie poziomu wód gruntowych;

- występowanie późnych przymrozków;

- zagrożenia urbanistyczne wynikające z lokalizacji osiedli rekreacyjnych i mieszkaniowych;

- zagrożenie hałasem;

- presja turystyczna.

Jako potencjalne zagrożenia należy również wymienić:

- szkody powodowane przez owady, patogeniczne grzyby;

- szkody powodowane przez zwierzęta łowne.

4.8.1.4. Potencjalne zagrożenia flory

Szata roślinna występująca na terenie gminy spełnia następujące funkcje:

- sanitarno-higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza w tlen i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla;

- ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak również stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego;

- retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów atmosferycznych i wód podziemnych);

- dekoracyjną wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa), uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno - dekoracyjne korzystnie oddziałują na psychikę człowieka;

- produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców – drewno, grzyby.

Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane następującym zagrożeniom i degradacji:

- wypalanie traw i osuszanie terenów;

- zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych;

- zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym;

- zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji;

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w następstwie eutrofizacja cieków wodnych;

- niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego;

- zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci, które powodują zmianę siedlisk a w następstwie przekształcenie roślinności;

- presja turystyczna;

- niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp.

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, teren gminy Oborniki położony jest, w dużej części, na obszarze Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych, na który składają się przede wszystkim: rezerwaty, dolinny łącznik ekologiczny rz. Warty i rz. Wełny oraz część kompleksu leśnego Puszcza Notecka.

Wyodrębnione tereny zostały objęte ochroną zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody. Ma to głównie przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp. Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane miejskiej zieleni urządzonej wpłynie na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych znajdujących się na terenie gminy.

Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej obejmują również sektor rolnictwa. Wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nienaruszające równowagi przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez II Politykę Ekologiczną Państwa w zakresie różnorodności biologicznej          i ochrony przyrody. Wartości przyrodnicze gminy, narzucają preferowanie rolnictwa przyjaznego środowisku. Prośrodowiskowe rolnictwo oparte o gospodarstwa prowadzone indywidualnie lub współpracujące miedzy sobą, promujące tradycyjne metody gospodarowania, powinny być upowszechniane szczególnie na terenach cennych przyrodniczo. Szansą dla tych obszarów będzie rozwój rolnictwa ekologicznego                   i agroturystyki. Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich są tzw. programy rolno-środowiskowe. Są one instrumentem finansowym, polegającym na wsparciu finansowym działań na rzecz ochrony środowiska     i ochrony walorów krajobrazu wiejskiego, podejmowanych przez rolników (rolnicy otrzymują rekompensatę finansową za utracone dochody w wyniku ekstensyfikacji produkcji).

4.8.2. Fauna

4.8.2.1. Charakterystyka ogólna

Świat zwierzęcy Gminy Miejskiej Oborniki jest typowy dla równinnych obszarów kraju - Wielkopolski. Zwarte kompleksy leśne umożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierzyny, a łąki znajdujące się w dolinach rzecznych tworzą doskonale warunki życia dla ptactwa, owadów i drobnych gryzoni.

Występujące w lasach gatunki zwierzyny grubej są reprezentowane przez: sarny, jelenie, daniele i dziki, pojawiają się nawet wędrujące łosie. Natomiast z zwierzyny drobnej można wymienić: lisy, zające, borsuki i kuny. Spośród innych ssaków najczęściej spotykane to: dziki królik, jeż, ryjówka, kret, nietoperz. Coraz częściej pojawiają się w dorzeczach rzek wydry oraz bobry.

Urozmaiconą i licznie reprezentowaną grupę stanowią ptaki, żerujące i gniazdujące głównie w dolinach rzecznych, przede wszystkim Warty i Wełny. Na polach spotkać można bażanty i kuropatwy. Stwierdzono też występowanie bociana białego i czarnego, żurawia, słonkę, gągoła, łabędzia niemego, bąka i bączka, kokoszkę wodną, błotniaka stawowego, remiza, kraśkę, liczne gatunki gęsi i kaczek, krogulca, orła bielika, orlika, rybołowa, trzmielojada, kruka i innych.

Z gatunków gadów występujących na omawianym obszarze wymienić należy jaszczurkę zwinkę, padalce i zaskrońce. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby, ropuchy, traszki grzebieniastą i zwyczajną, rzekotki i kumaki.

Najliczniej na terenie gminy występują jednak owady, żyjące w różnym środowisku, są to między innymi paź królowej, mieniak strużnik i tęczowiec, paź żeglarz, biegacze skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka.

Fauna ryb ogranicza się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy. W wielu zbiornikach wodnych fauna ryb kształtowana jest przez działalność gospodarczą człowieka. W rzekach, duży wpływ na ilość i jakość ryb ma zły stan czystości ich wód.

4.8.2.2. Potencjalne zagrożenia fauny

Dla świata zwierzęcego występującego na terenie gminy, zwłaszcza zwierząt dziko żyjących największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są:

- kłusownictwo – mogące przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) zmniejszenia się populacji poszczególnych gatunków;

- nadmierna populacja lisów;

- pożary lasów;

- wypalanie traw;

- rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska;

- rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo, szczególnie        w sąsiedztwie zbiorników wodnych;

Dla zwierząt wodnych, ryb oraz urozmaiconej i licznie reprezentowanej grupy ptaków, żerujących i gniazdujących głównie w dolinach rzeki Warty i Wełny oraz w rejonie zbiorników wodnych, a także dla gatunków gadów takich jak padalce, zaskrońce, jaszczurki zwinki, a także płazów (żab, ropuch, rzekotek i kumaków), występujących na omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są:

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych (ściekami bytowymi i gnojowicą) – brak skanalizowania części osad, mało wydajne oczyszczalnie ścieków oraz dzikie wysypiska;

- nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów (szczególnie w rejonie zbiorników wodnych oraz rzek);

- zmienności i niedobory stanu wód.

W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania zwierząt w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się mrozów.

4.8.3. Obszary i obiekty prawnie chronione

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880), za tereny chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Na terenie gminy obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęto następującymi formami ochrony:

Rezerwaty przyrody

Na terenie Miasta i Gminy Oborniki zlokalizowane są 2 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 4,69 ha, mianowicie:

- Rezerwat „Słonawy” - obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości ok. 1 km na terenie miasta Oborniki od miejsca spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do miejsca ujścia do rzeki Warty wraz z pasami gruntów nadbrzeżnych o szerokości 3 m oraz obszar wód rzeki Warty ograniczony linią środkową jej nurtu. Rezerwat (jeden z dwóch rezerwatów ichtiologicznych w Polsce) został utworzony na obszarze 3,52 ha, celem ochrony tarlisk ryb, a w szczególności łososia, trocia, certy, pstrąga i lipienia. Ujście Wełny jest poza tym jedynym dotąd znanym na terenie byłego województwa poznańskiego miejscem występowania głowacza białopłetwowego. Rezerwat posiada sporządzony w 2000 roku „Plan ochrony”, w którym oprócz opisu formy ochrony zawiera cele prowadzenia działań ochronnych, katalog zadań i sposobów ich wykonania.

- Rezerwat „Dołęga” - został utworzony na obszarze 1,17 ha w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska rzadko spotykanego skrzypu olbrzymiego, który występuje w Polsce na niżu dość rzadko i tylko w zachodniej, środkowej i północnej części kraju. Rezerwat ten leży nad Wartą, w pobliżu ujścia do niej rzeczki Samicy. W rezerwacie ze względu na specyficzną lokalizację tzn. zakole rzeki Warty od dawna występowało zjawisko erozji brzegowej i podmywania wysokiego w tym miejscu brzegu. Wytworzyła się ten sposób stroma o nachyleniu do 45 0 skarpa nadbrzeżna.

Szczegółowy rejestr tzw. małych form ochrony przyrody obejmujących pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, prowadzony jest przez Wojewodę Poznańskiego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880).

Pomniki przyrody

Na terenie Miasta i Gminy Oborniki znajdują się 92 obiekty objęte ochroną w formie pomników przyrody, w tym 1 aleja igliczna w mieście Oborniki. Położona jest wzdłuż drogi z Obornik do Gołaszyna na odcinku około 50 m. Zestawienie pomników przyrody zamieszczono w poniższej tabeli 54.

| ###### Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy T a b e l a 54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr rejestru wojewódzkiego | Miejscowość | Opis przedmiotu poddanego ochronie |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dąbrówka Leśna Działka nr 113/2 | Dąb bezszypułkowy |
| 2 | Niemieczkowo Działka nr 35 i 31 | Topola biała |
| 3 | Bąblin przy Warcie Działka nr 159 | Sosna pospolita |
| 4 | Słonawy Działka nr 823/9L | Dąb szypułkowy |
| 1106 | Oddział 91i L-ctwo Maniewo | Dąb szypułkowy |
| 1107/1108 | Oddział 59d L-ctwo Maniewo | Dąb szypułkowy (2 szt.) |
| 1109 - 1117 | Oddział 406d,h L-ctwo Długibród | Dąb bezszypułkowy (9 szt.) |
| 1118 – 1123; 125; 126 | Oddział 423i,k L-ctwo Długibród | Dąb bezszypułkowy (7 szt.) |
| 1124 | Oddział 423k L-ctwo Długibród | Świerk pospolity |
| 1127 | Oddział 446j L-ctwo Długibród | Dąb bezszypułkowy |
| 1128 - 1132 | Oddział 503a L-ctwo Kiszewko | Olsza szara (5 szt.) |
| 1133; 1134 | Oddział 502d L-ctwo Kiszewko | Olsza szara (2 szt.) |
| 1135 - 1137 | Oddział 471i L-ctwo Kiszewko | Olsza szara (3 szt.) |
| 1138 | Oddział 406h L-ctwo Długibród | Buk zwyczajny |
| 1139; 1140 | Oddział 406h L-ctwo Długibród | Dąb bezszypułkowy (2 szt.) |
| 1141 | Oddział 423b L-ctwo Długibród | Dąb bezszypułkowy |
| 1142 | Oddział 405c L-ctwo Długibród | Sosna zwyczajna |
| 1143 - 1146 | Oddział 502k L-ctwo Kiszewko | Dąb szypułkowy (4 szt.) |
| 689 | Bąblin | Sosna zwyczajna: obwód 350 cm |
| 664 | Objezierze | Kasztanowiec zwyczajny: obwód 350 cm |
| 665 | Objezierze | Platan klonolisty; obwód 320 cm |
| 666 | Objezierze | Topola biała: obwód 420 cm |
| 667 | Objezierze | Lipa drobnolistna: obwód 300 cm |
| 668 | Objezierze | Grupa drzew (5 szt.): lipy drobnolistne: obwód 220 cm, 297 cm, 330 cm, 350 cm, 365 cm. |
| 669 | Objezierze | Lipa drobnolistna: obwód 380 cm |
| 670 | Objezierze | Topola biała obwód 530 cm |
| 671 | Objezierze | Buk zwyczajny: obwód 375 cm |
| 672 | Objezierze | Jesion wyniosły: obwód 290 cm |
| 673 | Objezierze | Dąb szypułkowy: obwód 335 cm |
| 674 | Objezierze | Lipa drobnolistna: obwód 370 cm |
| 675 | Objezierze | Grupa drzew (4 szt.): lipy drobnolistne: obwód 160 cm, 220 cm, 280 cm, 290 cm |
| 676 | Objezierze | Platan klonolistny: obwód 390 cm |
| 678 | Objezierze | Topola biała: obwód 560 cm |
| 43/544 | Niemczykowo | Topola biała: obwód 377 cm |
| 430 | Oborniki | Aleja igliczna trójcieniowa (33 drzewa) |
| 370 | Rożnowo | Lipa drobnolistna: obwód 320 cm, a na wys. 1,3 m rozwidlona – obwód 290 cm |
| 369 | Podlesie | Dąb szypułkowy: obwód 360 cm |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 266 | Łukowo | Buk zwyczajny – 5 pni na wys. 1,3 m |
| 265 | Łukowo | Jesion wyniosły: obwód 380 cm |
| 264 | Łukowo | Jesion wyniosły: obwód 390 cm |
| 263 | Rożnowo | Dąb szypułkowy: obwód 470 cm |
| 262 | Rożnowo | Lipa drobnolistna: obwód 415 cm |
| 262 | Rożnowo | Wiąz szypułkowy: obwód 390 cm |
| 261 | Rożnowo | Wiąz szypułkowy: obwód 400 cm |
| 260 | Rożnowo | Klon zwyczajny: obwód 300 cm |
| 259 | Rożnowo | Klon zwyczajny: obwód 310 cm |
| 258 | Rożnowo | Platan klonolistny: obwód 580 cm |
| 257 | Marylówka | Dąb szypułkowy: obwód 430 cm |
| 256 | Stobnica | Dąb szypułkowy: obwód 400 cm |
| 246 | Ocieszyn | Robinia akacjowa: obwód 250 cm |
| 245 | Niemczykowo | Dąb szypułkowy: obwód 400 cm |
| 228 | Stobnica | Dąb szypułkowy: obwód 510 cm |
| 227 | Stobnica | Sosna zwyczajna (6 drzew) |
| 648/131 | Rożnowo | Dąb szypułkowy: obwód 795 cm |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Obornikach Wlkp.

NATURA 2000

Inny rodzaj ochrony na terenie Miasta i Gminy Oborniki, stanowi Natura 2000. Została ona powołana na mocy postanowień Dyrektywy 92/43/EWG (tzw. Siedliskowej lub Habitatowej), a wcześniej Dyrektywy 17/409/EWG (tzw. Ptasiej). W wymienionych Dyrektywach państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do utworzenia do końca 2004 roku sieci obszarów chronionych. Pojęcie oraz zasady tworzenia sieci NATURA 2000 wprowadza Dyrektywa Siedliskowa, jednak część unormowań (dotyczących zasad wybierania do ochrony siedlisk ważnych dla ptaków) jest także zawarta w Dyrektywie Ptasiej.

Zgodnie z tekstem Dyrektywy Siedliskowej UE, NATURA 2000 to spójna Europejska Sieć Ekologiczna obejmująca:

- specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony:

  - siedlisk naturalnych,

  - siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

- obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk ptaków,

połączone w miarę możliwości fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi w sposób umożliwiający migrację, rozprzestrzenianie i wymianę genetyczną gatunków. Sieć ma w każdym państwie członkowskim UE obejmować obszary proporcjonalnie do reprezentacji na jego terytorium siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków wskazanych w Dyrektywie Siedliskowej do objęcia tą formą ochrony.

Polska jako kraj przystępujący do Unii Europejskiej, również wzięła udział w tym programie. W ramach procesu integracji z Unią Europejską została zobowiązana do wyznaczenia na swoim terytorium sieci NATURA 2000, do dnia akcesji do UE. W pracach przygotowawczych (Projekt z marca 2004 r Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000), w celu ochrony populacji awifauny wytypowano wstępnie na terenie Polski 71 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). OSO zajmują łącznie powierzchnię 2 438,8 tys. ha tj. 8,6 % powierzchni kraju oraz 879,2 tys. ha obszarów morskich. Razem stanowi to 3 318,0 tys. ha. Do włączenia w sieć NATURA 2000 zakwalifikowano dwa obszary:

- obszar Biedruska któremu nadano kod PLH 30 00 02. W granicach administracyjnych Miasta i Gminy Oborniki obszar zajmuje powierzchnię 6 696,23 ha, tj. 19,7 % udziału powierzchni obszaru w gminie. Obszar ten położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko;

- obszar Dąbrowy Obrzyckie o kodzie PLH 30 00 03. Na terenie gminy zajmuje on niewielki fragment – jedynie 0,8 % tj. 271,93 ha.

Realizacja zadania NATURA 2000 ma umożliwić przekazanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń przez zachowanie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego obszarów występowania wartościowych przyrodniczo siedlisk oraz rzadkich roślin i zwierząt; obszary takie nazwano w programie ostojami.

Ochrona obszaru w ramach sieci NATURA 2000 nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania. Jednakże każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na obiekt wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obiektu. Zgoda na działania szkodzące obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych przypadkach i pod warunkiem zrekompensowania szkód w innym miejscu (w celu zapewnienia spójności sieci).

Kraje członkowskie będą współfinansować ochronę obszarów NATURY 2000. Dyrektywa zawiera zasady tego finansowania. Będą do tego celu wykorzystywane różne narzędzia finansowe Unii. Stan chronionych siedlisk i gatunków, a także sytuacja na obszarach wchodzących w skład sieci, muszą być monitorowane.

Dyrektywa przewiduje również procedurę rezygnacji z uznawania danego obszaru za ostoję wchodzącą w skład sieci, jeśli na skutek naturalnych procesów utraci chronione wartości.

ECONET

Kolejny rodzaj ochrony na terenie Miasta i Gminy Oborniki, stanowi Europejska Sieć Ekologiczna ECONET - spójny przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentowanych i najlepiej zachowanych pod względem różnorodności biologicznej obszarów Europy.

Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET- POLSKA została opracowana w 1995 i 1996 roku jako projekt badawczy National Nature Plan (NNP) w ramach Programu Europejskiego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Również Czechy, Słowacja i Węgry uczestniczyły w tym projekcie i podobnie jak Polska przyjęły jednolite założenia koncepcji sieci paneuropejskiej EECONET (European ECOlogical NETwork) wraz z metodyką jej wyznaczania.

Choć sieć ECONET-POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jest pewną wytyczną polityki przestrzennej. Zgodnie z definicją podaną przez Autorów koncepcji "Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu.

Sieć ECONET-POLSKA pokrywa 46 % kraju. Składa się ona z obszarów węzłowych i łączących je korytarzy ekologicznych, wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, reprezentatywność, rzadkość i wielkość. Wyznaczono ogółem 78 obszarów węzłowych (46 międzynarodowych i 32 krajowe, które razem obejmują 31 % powierzchni kraju) oraz 110 korytarzy ekologicznych (38 międzynarodowych i 72 krajowe, które razem obejmują 15 % powierzchni kraju).  Do koncepcji krajowej sieci ECONET – POLSKA zostały włączony obszar gminy Oborniki. Położona jest bowiem w obrębie dwóch korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym: Poznański Warty – 25k (obejmującego dolinę Warty oraz rozbudowaną sieć rynien) oraz rzeki Wełny – 26k (obejmującego dolinę Wełny oraz rozbudowaną sieć rynien jeziornych), rozdzielającego dwa duże obszary węzłowe o znaczeniu krajowym (Obszar Puszczy Noteckiej – 3K oraz Pojezierze Gnieźnieńskie – 6K).

Sieć ECONET-POLSKA zawiera w sobie również obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są "wbudowane" w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne).

4.9.  Walory krajobrazowe

Charakterystyczną cechą dla terenów siedlisk ludzkich jest występowanie zmian walorów estetyczno – widokowych krajobrazu, związanych głównie z dużymi obiektami kubaturowymi np. zakładami przemysłowymi, silosami, kominami.

W przypadku Miasta i Gminy Oborniki brak na jej terenie lokalizacji dużych zakładów przemysłowych, natomiast istnieje wiele małych i średnich zakładów usługowo – handlowych. Są one zlokalizowane w większości w mieście Oborniki, a poprzez powiązanie z siedliskowym charakterem zabudowy nie pogarszają one, mimo swoich rozmiarów, walorów estetyczno – krajobrazowych.

W sposób podobny na walory estetyczno - krajobrazowe oddziaływają maszty telefonii komórkowej, zlokalizowane na terenie gminy.

Za naruszenie walorów estetyczno – widokowych można uznać także chaotyczną      i nieujednoliconą stylowo zabudowę mieszkalną na terenie miasta i gminy. Wielokrotnie                 w miejscach o dużych walorach widokowych występują obiekty wyraźnie się odznaczające i „burzące” pewnego rodzaju harmonię.

Za naruszenie naturalnego krajobrazu, należy również uznać wszelkie wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego występujące w miejscowości Dąbrówka Leśna, Oborniki, Uścikowiec.

4.10. Awarie przemysłowe

Zdarzające się losowo awarie techniczne i technologiczne w jednostkach stosujących, produkujących lub magazynujących materiały niebezpieczne oraz w transporcie takich substancji, powodować mogą negatywne skutki w środowisku. Skutki te określa się jako "awarie przemysłowe". Obejmują one następujące rodzaje zdarzeń:

- zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska w wyniku awarii                 i katastrof w zakładach przemysłowych, transporcie, rozładunku i przeładunku materiałów niebezpiecznych i innych substancji;

- pożary na rozległych obszarach lub długo trwające a także towarzyszące awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, powodujące zniszczenie                             lub zanieczyszczenie środowiska;

- zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku katastrof budowli hydrotechnicznych;

- zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku klęsk żywiołowych: huraganów, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi.

Do źródeł stwarzających potencjalne awarie przemysłowe należy również przebiegająca przez Miasto i Gminę Oborniki linia przesyłowa gazu ziemnego (wysokiego ciśnienia).

Zagrożeniem mogącym wystąpić na terenie gminy jest również transport drogowy materiałów niebezpiecznych, stwarzając potencjalną możliwość wystąpienia awarii. Transportem drogowym przewozi się głównie substancje ropopochodne i gaz płynny, amoniak, kwas siarkowy i kwas fluorowodorowy, tlenek ołowiu.

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie prewencji awarii przemysłowych jest ewidencja źródeł, mogących spowodować tego typu zagrożenia, którą prowadzi Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Na terenie Miasta i Gminy Oborniki znajdują się dwa zakłady będące na liście potencjalnych sprawców awarii, z czego jeden zaliczono do zakładów zwiększonego ryzyka (w 2002 roku) tj.:

- „Metalplast – Oborniki” Sp. z o.o. w Obornikach Wlkp. (zakład zwiększonego ryzyka);

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Obornikach Wlkp.

Istnieje również szereg innych jednostek, których działalność może spowodować awarie i zanieczyszczenie do środowiska gruntowo-wodnego. Wg danych Urzędu Miasta i Gminy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą:

Do jednostek których funkcjonowanie może spowodować awarie i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego należą również cztery stacje paliw płynnych, zlokalizowane w mieście Oborniki i w okolicach m. Rudki.

Odrębne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, które w gminie najczęściej mogą być spowodowane pożarami lasów bądź powodzią. Na omawianym terenie zagrożenia powodziowe mogą wystąpić w przypadku niekorzystnych zjawisk hydrologicznych.

Obecność na terenie miasta i gminy źródeł awarii przemysłowych zmusza ją do prowadzenia polityki przestrzennej w kierunku zmniejszenia zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Musi to wynikać z zapisów w studium uwarunkowań oraz strategii zrównoważonego rozwoju.

4.11. Analiza wskaźnikowa stanu środowiska

Na podstawie sporządzonej analizy obecnego stanu środowiska gminy wyznaczono lokalne wskaźniki środowiskowe. Wskaźniki te mają być podstawą oceny poprawy środowiska i oceny jakości życia mieszkańców gminy, a także umożliwić okresową weryfikację podejmowanych działań.

| Wskaźniki środowiskowe i zrównoważonego rozwoju gminy T a b e l a 55 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oceniany element | Wskaźnik | Jednostka miary | Stan obecny |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Infrastruktura |  |  |  |  |
| Ujęcia wód | Liczba komunalnych ujęć wody | szt |  | 8 |
|  | Liczba SUW | szt |  | b.d. |
|  | Wydajność ujęć wody | m3/d |  | 18 264,0 |
| Zużycie wody | Produkcja wody | tys. m3 (2003 r.) |  | 1 477,4 |
|  | Ilość zużytej wody/1 mieszkańca na rok | m3/osoba/rok |  | 26,0 |
| Sieć wodociągowa | Długość sieci wodociągowej | km |  | 246,2 |
|  | Liczba przyłączy wodociągowych | szt. |  | 3 640 |
|  | Procent mieszkańców objętych siecią wodociągową | % ogółu ludności |  | 98,0 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej | Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków | % ogółu ludności |  | 38,0 |
|  | Długość sieci kanalizacji sanitarnej | km |  | 31,2 |
|  | Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków | szt |  | 125 |
|  | Wskaźnik skanalizowania gminy (K) K = 1 000 x dł. sieci kanalizacyjnej/liczba mieszkańców gminy | K |  | 1,0 |
|  | Wskaźnik proporcji dł. sieci kanalizacyjnej do dł. sieci wodociągowej | - |  | 0,13 |
|  | Liczba przyłączy kanalizacyjnych | szt |  | b.d. |
|  | Liczba szamb | szt |  | 3 111 |
| Drogi | Długość zmodernizowanych dróg gminnych | km |  | b.d. |
| Gazyfikacja | Długość sieci gazowej na terenie gminy | km |  | 42,1 |
|  | Liczba odbiorców zaopatrywanych z sieci gazowej | szt. |  | b.d. |
| Stacje bazowe telefonii komórkowej | Ilość stacji na terenie gminy | szt. |  | b.d. |
| Zasoby środowiska przyrodniczego |  |  |  |  |
| Rzeźba terenu i budowa geologiczna | Zasoby geologiczne (surowce skalne) - wydobycie (w roku 2002); - zasoby geologiczne bilansowe | [tyś. Mg] |  | 23 tys. ton 26 772 tys. ton |
|  | Powierzchnia terenów zrekultywowanych | ha |  | b.d. |
| Wody podziemne1) | Jakość wód podziemnych, udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i Ib) | % udziału w ogólnej ilości punktów monitoringu (na terenie gminy) |  | 0 % |
| Wody powierzchniowe2) | Jakość cieków wodnych, udział wód pozaklasowych (wg oceny ogólnej) | % udziału w ogólnej ilości punktów kontrolnych (na terenie gminy) |  | 100 % |
|  | Ilość przebadanych kąpielisk (sezon turystyczny maj – wrzesień) | szt. |  | 1 |
|  | Powierzchnia gruntów zmeliorowanych | ha |  | 15 110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gleby | Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych | % | 38 |
|  | Udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb | % ogólnej powierzchni | II - 1 IIIa i IIIb – 41 IVa i IVb – 35 V - 14 |
|  | Powierzchnia gleb ochronnych | ha | b.d. |
| Powietrze atmosferyczne | Ilość pozwoleń na emisję | szt. | 11 |
|  | Wielkość dopuszczalnej rocznej emisji (wg pozwoleń) dla wskaźników - SO2 - NO2 - CO - pył całkowity | [Mg] | 72,447 Mg 26,099 Mg 63,134 Mg 83,619 Mg |
| Odnawialne źródła energii | Liczba instalacji działających w oparciu o energię odnawialną | szt. | 0 |
|  | Powierzchnia upraw roślin energetycznych | ha | b.d. |
| Środowisko akustyczne | Ilość pozwoleń na emisję hałasu | szt. | 1 |
| Przyroda | % powierzchni gminy objęty prawną ochroną przyrody | % | 20,5 |
|  | Sieć NATURA 2000 - planowana | ha | 6 965,16 |
|  | Sieć ECONET | symbol obszaru węzłowego | 25k 26k |
|  | Liczba rezerwatów | szt | 2 |
|  | Liczba rezerwatów posiadających plany ochrony | szt | 1 |
|  | Liczba użytków ekologicznych | szt | 2 |
|  | Liczba pomników przyrody | szt | 92 |
|  | Użytki leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione | % powierzchni gminy | 38,63 |
|  | Powierzchnia lasów niepaństwowych | ha | 568,0 |
|  | Powierzchnia lasów ochronnych na terenie gminy | ha | b.d. |
| Edukacja ekologiczna |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna | Ilość przeprowadzonych akcji związanych z ochroną środowiska (w roku) | szt | b.d. |
|  | Ilość ścieżek przyrodniczo -dydaktycznych | szt | 4 |

1) i 2) – klasyfikacja jakości wód wg Rozporządzenia nr 503 z dnia 5 listopada 1991 roku , w roku 2004 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód i w latach kolejnych ocena jakości wód podziemnych i powierzchniowych powinna być prowadzona zgodnie z jego postanowieniami;