| INRZP.271.36.2013 | Oborniki, dnia 5 grudnia 2013 r. |
| --- | --- |
|  | Wszyscy Wykonawcy |

dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. budowa ulicy Nad Wełną w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – I etap

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania:

Uprzejmie informujemy, że w wyniku analizy przedmiaru robót na zadanie „budowa ulicy Nad Wełną w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – I etap” uznaliśmy, że jest on niekompletny a niektóre pozycje są niedoszacowane. Dotyczy to:

- Wywozu i utylizacji ziemi z koryta:

- ilości podlegające wywozowi i utylizacji powinny być wyliczone z zastosowaniem współczynnika spulchnienia wynikającego z tablicy nr 0001 z części ogólnej KNR-201 w wysokości przynajmniej 1,25. Dotyczy to pozycji:10, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 33,

W poz. 10, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 33 podane ilości są prawidłowe. Dla zastosowania katalogu KNR 4-01 założenia szczegółowe, a dokładniej pkt 4. Zasady przedmiarowania w sposób jednoznaczny określają, iż do wywozu przyjmuje się grunt wg objętości w stanie rodzimym.

- Robót rozbiórkowych:

- w przedmiarze pominięto wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki (współczynnik spulchnienia=1,4) oraz niedoszacowano ławy betonowej do rozbiórki

- krawężniki na podsypce cementowo piaskowej: 	100 x 0,15 x 0,35 x 1,4 = 7,35 m3

- ławy betonowe z oporem (należy przyjąć 0,065 m2 a nie 0,03):	100 x 0,065 x 1,4 = 9,10 m3

- destrukt mineralno-bitumiczny	250 x 0,1 x 1,4 = 35,00 m3

Przedmiar należy uzupełnić o brakujące pozycje dotyczące wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki. Jednocześnie do wywozu należy przyjąć ilości wywozu ziemi lub gruzu w stanie rodzimym (j.w.) – w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

- Przygotowania podłoża: w przedmiarze brak jest pozycji „profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni”

Roboty związane z wykonywaniem korytowania uwzględniają profilowanie i zagęszczanie podłoża.

- Robót ziemnych i koryto:

- w projekcie budowlanym przyjęto powierzchnię koryta jezdni = 1294,08 m2. Należy ją zwiększyć o powierzchnię krawężników i oporu = 424,46 x (0,15+0,15)=127,34 m2 i konsekwentnie zwiększyć ilości ziemi do wywozu o 127,34x0,35=44,6 m3

Przedmiar robót jest prawidłowy. Do wykonania krawężników i oporu należy dodać pozycję KNR dotyczącą wykonania rowków pod krawężniki – w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

- w projekcie brak tabeli robót ziemnych. Z przekrojów poprzecznych można wyliczyć objętość nasypów która wynosi 44,5 m3. Przedmiar należy uzupełnić o pozycję: formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zakupem piasku na nasypy.

Przedmiar robót należy uzupełnić o roboty dotyczące wykonania nasypu – w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

- Nawierzchnia:

- na podstawie planu sytuacyjnego sprawdzono powierzchnię chodników. Jest rozbieżność pomiędzy powierzchnią z przedmiaru a wynikającą z planu sytuacyjnego

plan syt. 	przedmiar

Chodnik z dopuszczeniem postoju 	155,53 m2	241,41 m2

Chodnik 	368,84 m2	404,30 m2

------------------------------------------------------------------------------------------

Razem	524,37 m2	645,71 m2

Prosimy o odniesienie się do tych rozbieżności i dokonanie stosownych korekt w pozycjach od 21 do 33.

Dla chodnika z dopuszczeniem postoju (poz. 21 do 24) należy wycenić 155,53 m2. Dla chodnika (poz. 28 do 30) należy wycenić 368,84 m2 - w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

- Studnie:

- na planie sytuacyjnym widoczne są:

studnie kanalizacyjne w jezdni	7 szt

zawory wodociągowe lub gazowe w jezdni	5 szt

studnie telekomunikacyjne w chodniku	1 szt

wpusty uliczne istniejące	2 szt

- a w przedmiarze nie ujęto ich regulacji pionowej.

Przedmiar należy uzupełnić o brakujące pozycje dotyczące regulacji urządzeń sieci pionowej – w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

- Krawężniki i oporniki:

- Są rozbieżności pomiędzy przedmiarem a pomiarem wg projektu:

Rodzaj	przedmiar	projekt

Krawężniki 15x30 wystające na łukach	127,73	98,03

Krawężniki 15x30 wystające na prostej	296,73	238,86

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krawężniki 15x30 wystające razem	424,46	336,89

Krawężniki najazdowe 15x22 na łukach	brak	25,89

Krawężniki najazdowe 15x22 na prostej	brak	59,64

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krawężniki najazdowe 15x22 razem	0	85,53

Oporniki 12x25 wtopione (zjazdy i zamknięcia)	88,25	152,21

Łącznie krawężniki i oporniki	512,71	574,63

Należy dokonać stosownych korekt w pozycjach działu 6.

Należy wycenić obmiar z kolumny o nazwie projekt – w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

- Nie podano w projekcie i nie uwzględniono w przedmiarze wypełnienia spoiny pomiędzy istniejącą nawierzchnią a opornikiem. Należy podać rozwiązanie i uzupełnić przedmiar.

Jako element wypełniający należy przyjąć beton – w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Ława pod krawężnik najazdowy ma wg projektu powierzchnię 0,0765 m2 a w przedmiarze nie występuje.

Przedmiar należy uzupełnić o brakującą ławę – w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

W związku z powyższym ofertę należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

KIEROWNIK REFERATU

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Daria Dziabas

/-/ Daria Dziabas

Załączniki:

- Przedmiar robót – poprawiony.